辰山园区植物生态研究所研究生教育设施项目

电梯采购及安装招标文件

招标单位： 中国科学院分子植物科学卓越创新中心                红阳建工集团有限公司

日    期： 2020年10月

招标公告

1、中国科学院分子植物科学卓越创新中心的辰山园区植物生态研究所研究生教育设施项目，决定对该项目的电梯供货、安装进行招标，择优选定电梯供货及安装单位。

2、招标设备：本项目配置电梯 2 台。

3、投标人资格要求：

3.1投标单位资格要求：

- 具有独立法人资格，具有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备制造许可证》和《特种设备安装改造维修许可证》，有类似规模工程的相关工作业绩。能在招标人要求的时间完成委托任务；

- 委托授权的安装单位应为电梯制造商或电梯制造商认可企业，具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯），并在上海市质量技术监督局备案；

- 投标人在上海地区具有制造商本厂工商注册的售后服务机构及相应的售后服务能力。

- 近三年内无行贿犯罪记录（以无行贿犯罪承诺书为准）

3.2 投标报名需递交资料（下述提供复印件的资料必须加盖单位公章）：

（1）法定代表人资格证明书、法人授权委托书；被委托人身份证原件及复印件；

（2）营业执照、资质证书（《特种设备制造许可证》和《特种设备安装改造维修许可证》）（以上资料均需提供原件及复印件）；

3.3本项目接受联合体报名。

3.4本项目接受代理商报名。

4.投送投标文件截止时间： 2020年10月26日 （10：45）

投送地址：上海市枫林路300号

联系人：张钧 ； 联系电话：021-54924084

中国科学院分子植物科学卓越创新中心

2020年10月16日

备注：

符合招标要求的报名单位即可在招标单位官网的本公告下直接下载招标文件。

投标须知

招标前附表

| 项号 | 名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程说明 | 工程名称：辰山园区植物生态研究所研究生教育设施电梯采购及安装 建设地点：项目选址于松江佘山沈砖公路与辰塔路路口东南地块 资金来源：中央财政预算资金 |
| 2 | 招标范围 | 电梯采购、安装及质保期内免费保养 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 供货期 | 生产周期：90 日历天。生产起始时间、交货时间以招标人书面通知为准 ； 安装调试工期：60 日历天。 |
| 5 | 质量标准 | 一次检验合格率100% |
| 6 | 报价要求 | 设备供货、安装调试分开报价。电梯设备和安装费用采用总价包干。临时电梯实际使用费按月数结算。（临时电梯使用费由总包单位支付） |
| 7 | 最高投标限价 | 电梯采购及安装（两年免保）总价59万 |
| 8 | 合同名称 | 电梯设备采购合同（建设单位与中标人签订） 电梯安装合同(总包单位与中标人签订) |
| 9 | 投标有效期 | 90天（日历天） |
| 10 | 发标时间及网址 | 时间：2020年10月16日 http://www.sippe.ac.cn |
| 11 | 踏勘现场 | 时间：（自行踏勘）不组织 |
| 12 | 招标疑问递交时间 | 时间：2020年10月20日 中午12:00时前，WORD可编辑版本以电子邮件形式发送至：邮箱：junz@cemps.ac.cn |
| 13 | 答疑时间 | 招标补充答疑文件以电子邮件形式发送 时间：2020年10月23日 下午17：00时前 |
| 14 | 投标文本份数 | 投标文件（商务标和技术标） 正本1份，副本3份，电子版1份。 |
| 15 | 回标截止时间及地点 | 回标时间：2020年 10 月 26 日 上午10：45 时止 回标地点：上海市徐汇区枫林路300号基建办公室 |
| 16 | 无效标和废标条款 | （1）投标单位提交两份或多份内容不同的投标文件，或有两个或多个报价，且未书面声明其中哪一个有效的。 （2）未在投标函上填写投标报价的。 （3）投标文件的投标单位名称、投标单位公章名称不一致的。 （4）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 （5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 （6）不响应招标文件基本要求的，有实质性偏离。 （7）其它违反有关法律、法规规定的。 |
| 17 | 投标保证金 | 不收取 |
| 18 | 联合体投标 | 允许 |
| 19 | 需提交的材料 | （1）投标人的法定代表人证明复印件加盖公章 （2）法定代表人授权委托书原件； （3）委托代理人身份证明原件及复印件 |
| 20 | 备注 | / |

投标须知

一、总则

1工程说明

1.1工程说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，现通过招标来择优选定电梯供货、安装及保修期二年免费保养单位。

2资金来源

建设单位的资金由中央财政预算资金，并将部分资金用于本项目合同的合同款支付。

3投标人

3.1投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.2具有独立法人资格、具有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备制造许可证》和《特种设备安装改造维修许可证》，有类似规模工程的相关工作业绩。能在招标人要求的时间完成委托任务。

3.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1、3.2项外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按第五章“投标文件格式”提供的格式签订共同投标协议，明确联合体牵头人和各方权利义务与职责分工；联合体各方应依据共同投标协议所规定的分工，具备相应的资质和能力。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一标段中的投标。

3.4本项目接受代理商报名。

4合格的货物及服务

4.1为本合同项下提供的所有货物和辅助服务必须符合本招标文件的要求。本合同项下的一切费用支付仅限于这些货物和服务。

4.2本条款所说的“货物”系指制造加工或用重要的主要的元部件装配成的货物，其基本特性、功能或效用应是在商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

4.3报价方式

4.3.1本电梯采购、安装、保修期内免费保养,设备供货、安装调试分开报价。电梯设备和安装费用采用总价包干。临时电梯实际使用费按月数结算，使用时间不足一个月但超过15天则按一个月计算，使用时间不足15天则不计算。（电梯技术要求和清单不变的情况下，合同总价不予调整），不得因材料市场价格的波动而调整；措施费用闭口包干，结算时不予调整。上述安装报价中需包含起吊卸车费用、脚手架费用、底坑爬梯费用、井道照明费用、政府验收费用，项目实施过程中的水电费用，安装、设备运费及五方通话设备等供货安装工程（配合五方通话线敷设至电梯机房控制箱内并接线）等其他的内容由建设方和总包单位提供。电梯安装总包配合费由建设单位按总包合同约定值支付给总包单位。

4.3.2若电梯轿厢内配置电梯用摄像头实施中电梯单位予以配合。

4.3.3电梯井钢梁（牛腿）若有明确由电梯厂家报价实施

4.3.4维保期后，提供易耗品清单单价，报价不进入本次招标总价。

5质保期：

电梯免费保修期和免费保养维护期均为24个月（按政府部门验收合格出具的检验报告之日为起始日期）。质量保修期间两年内因电梯质量造成乘客及第三方人身意外伤害的费用及赔偿由投标人负责。

质保期内需提供二次年检服务，确保年检顺利通过。

6货期要求

生产周期：90 日历天。生产起始时间、交货时间以招标人书面通知为准 ；

安装调试工期：60 日历天。

7投标费用

7.1投标费用系指投标人承担的所有与准备和递交投标文件有关的费用。无论投标过程和结果如何，招标人在任何情况下都不负担该项费用。

8踏勘现场

8.1 招标人不组织现场踏勘，自行踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，踏勘时间  自行安排，地点见招标前附表所述。

8.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.3 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

8.4 如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

二、招标文件

9招标文件的组成

9.1招标文件中阐明工程量清单、招标程序和合同条款。

招标文件包括下列内容：

技术要求

投标文件编制要求

工程规范

投标文件商务标格式

合同条款

评标办法

9.2投标人应审阅招标文件中所有须知、格式、条款和规格，特别是应仔细读懂合同条款，投标人应在投标报价中充分考虑招标文件和合同条款中的各项因素。一旦中标，招标人认为中标人完全响应招标文件中所有条款，包括后附合同条款。签订合同时合同条款不能修改，投标人未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件做出实质性响应，那么投标人将承担其风险，并有可能导致投标文件被拒绝。

10招标文件的澄清

10.1任何要求对招标文件予以澄清的投标人，应在收到招标文件后 2 日内以电子邮件形式通知招标人，招标人对收到的任何澄清要求将以公告形式予以答复。

11招标文件的修改

11.1在投标截止日期前内任何时候，无论何故，招标人可主动地或在答复投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改，其内容与招标文件具有同等效力。

11.2招标文件的修改将以公告形式发布给所有投标人。

三、投标文件的编写

12投标文件的组成

12.1说明

12.1.1投标文件应用中文编写。若其中有其他语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准（包括投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电）

12.1.2度量衡计量单位采用中华人民共和国法定计量单位。

12.1.3投标货币为人民币。

12.2投标人准备的投标文件应包括下列部分：

（1）按第13和14款填写的投标函和投标报价；

（2）按第15款出具的证明，证明投标人有资格投标以及如果中标有能力履行合同的证明文件；

（3）按第14款出具的，证明投标人提供的货物及其辅助服务是合格的，并符合招标文件要求的证明文件；

13投标函格式

13.1投标人应填写招标文件中规定的投标函及其适用的投标报价表、投标货物分项报价表，证明提供的货物、货物简介、原产地、数量和价格。

13.2 投标人提供厂家标准装饰效果图,供业主参考。

14投标价格

14.1投标人应在招标文件所附的相应的投标报价表、投标货物分项报价表上报出所提供货物单价和投标总价，如果单价和数量的乘积与总价有出入，以单价为准（投标单位若有总价下浮，则按总价下浮比率直接返摊至单价下浮后价格计）。

14.2投标价格表应按下列方式填写

详见后附投标货物报价清单。

  - 电梯报价内装饰部分按通过验收的最低标准配置报价；并附配置清单、满足的性能及技术规格书，并附资料及图片(效果图), 详见后附表。

15投标人的合格性和资格的声明文件

15.1根据第12款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

15.2投标人提交的合格性声明文件应使买方满意。

15.3投标人提供的履行合同的资格声明文件应使招标人满意。

（1）若投标人提供的货物不是按合同规定的货物投标人制造和生产的，那么投标人应按合同规定承担违约责任。

（2）投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力。

15.4投标人应分别填写和提交招标文件中规定的“资格审查文件”。

15.5货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件

15.5.1根据第7款规定，投标人须提供拟供合同项下货物和辅助服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

15.5.2货物和服务符合招标文件规定的声明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要技术和性能特点的详细描述；

（2）一份说明所有细节的清单，包括使货物在技术规格中规定的特定时间内正常和连续工作所需要的所有备件和特殊工具的价格和供货来源信息。

15.5.3为说明15.5.2款的规定，投标人应注意招标人在技术规格书中所指出的工艺、材料和设备的标准和商标或样本目录号码的参考资料仅系说明并非进行限制。投标人可提出替代标准和商标或样本目录号码，但该替代对象应基本上相当于或优胜于技术规格中的规定，以使招标人满意。

16招标答疑会

16.1投标人应在“前附表”规定的时间和地点，派代表出席招标人主持的招标答疑会。

16.2招标答疑会的目的是澄清、解答投标人提出的问题和组织投标人考察现场，了解情况。

16.3投标人所提的问题须在2020年10月 20 日 10:00 时前，就澄清的问题以电子邮件形式送达招标代理。

16.4招标人以补遗文件的形式答复投标人提出的问题，2020年10月23日前以公告形式发布。

17投标有效期

17.1所投的标应自开标后第3日起，在“前附表”所规定的，以90日历天计算投标有效期内有效。

17.2在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复应为书面往来。

17.3按第11款规定，如投标截止日期被推迟，则投标有效期相应顺延。

18投标文件的一般要求

18.1投标人应准备一份正本和招标前附表要求的副本份数，在每一份投标文件上要明确注明“正本”和“副本”，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。

18.2投标文件正本和副本须打印并由投标人或经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者须将“授权委托书”以书面形式附在投标文件中，投标文件正本的每一页须由签署投标文件人签字。

18.3除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字。若有修改须由签署投标文件人签字。

18.4 行贿犯罪查询承诺：请根据招标文件中所提供的承诺书方式来代替（详见投标文件格式）

四、投标文件的递交

19投标文件的密封和标记

19.1投标人应将所有投标文件的正本和副本、电子版密封在投标文件密封袋里。

19.2外密封均应：

（1）按“前附表”说明的地址递交到招标人处；

（2）包封上应写明项目名称、投标单位及在“前附表”规定的开标日期和时间前“不准启封。”

19.3如果外包封未按第19.1条款、第19.2条款规定密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

20递交投标文件截止日期

20.1所有投标文件必须按招标人在前附表中规定的开标时间前递交。

20.2截止期之前招标人可以修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止日期。因此，业已规定的买方和投标人的一切权力和义务将按延期后的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

20.3招标人在投标截止期以后收到的投标文件，将拒收。

21迟交的投标文件

根据第20款规定，招标人将拒绝任何晚于递交投标文件的截止时间交到的投标文件。

22投标文件的修改与撤回

22.1投标人在递交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤消，但招标人须在递交投标文件截止日期前收到修改或撤消的书面通知。

22.2投标人对投标文件修改或撤回的通知应按第18和19、20款规定进行准备、密封、标注和递交。

22.3根据第20款规定，投标截止日期后不得修改投标文件。

22.4投标人不得在投标截止日期起至第17款规定的投标文件有效期期满前撤消投标文件。

五、开标

23开标

23.1本次招标开标由招标单位组织评标人员在评标前开标。

开标程序:

1) 评标前对各投标单位的投标标书进行启封前的密封程度和印鉴加盖的验定工作，确定投标文件是否有效，将核验结果告知评标人员；

2）投标标书启封后，评标人员进行投标标书内印鉴加盖等验定工作，符合本工程招标文件的规定后进入评标；

23.2投标文件有下列情况之一者将视为无效：

- 投标文件未按照招标文件的要求予以密封；

- 投标文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊的；

- 投标文件未加盖单位印鉴和法定代表人或授权代表人印鉴（签字）；

- 有两个以上不同的投标价，且未注明何者有效的；

- 投标文件逾期送达的；

- 投标人的投标文件有实质上不响应招标文件要求的。

六、评标

24对投标文件的审定

24.1评标小组由招标人组建根据《中华人民共和国招标投标法》有关规定组成。

24.2开标后，评标小组将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当的签署。若单价与总价不符，以单价为准；大写金额与数字不符，以大写为准；文字与图表不符，以文字为准。若投标人拒绝接受上述审定，其投标将被废除。

25投标文件的澄清

25.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求和答复均应是书面的，但不得提出改动价格或对投标内容进行实质性修改，也不接受投标单位的主动澄清。

26评标

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标办法

按附件《评标办法》执行。

27保密程序

28.1从开标时起到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透漏给投标人或与上述评审工作无关的人员。

27.2除第25款规定外，从开标时起到授予合同止，投标人不得就有关投标的任何事项与招标人联系。

27.3投标人试图影响招标人在评标、比较或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废除。

七、定标和授予合同

28资格终审

28.1无论是否已进行了资格预审，招标人和招标代理机构将对所选择的中标候选人是否有资格能圆满的履行合同做出确认。

28.2上述确认将考虑投标人的财务、技术、生产能力保证并基于投标人按第15款规定提供的资格审查的声明文件以及招标人认为必要的和合适的其他文件资料。

28.3如果投标人被确认为无资格履行合同，其投标将被拒绝。

29定标

29.1中标的标准

（1）投标文件对招标文件做出了实质性的响应；

（2）具有良好的履行合同的能力和条件；

（3）报价合理；

（4）保证质量、保证交货期，提供最佳售后服务。

29.2对未中标人，招标人不做任何未中标原因的解释。

30授予合同的准则

招标人将合同授予中标人

32中标通知

招标人将以公告形式通知评标结果。

33签订合同

33.1建设单位和中标人签订电梯设备供货合同，施工总承包单位和中标人签订电梯设备安装合同。

33.2投标人必须认真阅读本招标文件后附的合同条款，中标人和招标人应在《中标通知书》发出后30日内签订书面合同。如30日内中标人与招标人未能签订合同的，中标通知书作废。一旦中标，除招标单位根据项目实际情况对合同条款作出的书面修改外，签订合同时的合同条款完全按后附合同文本的条款，不得作任何修改，投标人由于对合同条款产生疑义而可能增加的费用，在投标报价中应充分考虑，签订合同时不允许修改后附的合同条款。

33.3中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订书面合同，具体日期在中标通知书中规定。

33.4招标文件和中标人的投标文件均是签订书面合同的附件。

33.5若中标人未能满足第31款的要求，招标人和招标代理机构有充分的理由取消中标。

34履约保函及合同条款

承包人无须向建设单位和施工总承包单位提交履约保函。

后附合同相关条款

35其他

未尽事宜将依照《中华人民共和国招标投标法》及相关法规执行。货物需求和技术要求

设备技术规格要求

一、电梯停站、行程规格表：

二、设计配置要求表：

| 电梯 编号 | 类型 | 载重量kg | 速度m/s | 井道尺寸（宽*深） | 轿厢尺寸（宽*深） | 轿厢净高 | 底坑 | 停层 | 顶层高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL-01、02 | 客梯 | 1050 | 1.6 | 2200*2200 | 1600*1500 | 2400 | 1550 | 1F～5F | 4500 |

三、要求配置五方通话:

适用标准规格配置表 GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》(含国家标准第1号修改单)

## 安装要求

## 一、技术要求：

## 1、本工程承包单位需与其它专业在电梯安装工程上进行一切协商及协调工作。

## 2、在安装工作完成后，承包单位应先进行自检，并提交自检测试报告。各电梯在招标人接收之前均应先由招标人及/或其代表与有关的当地政府部门先行检验和测试。通过当地政府有关部门的测试验收并不代表合同装置已满足所有设计要求。故本承包单位除必须通过当地政府有关的部门测试验收外，亦必须通过招标人/或其代表按照本技术要求进行的测试验收，才能当作满足本合同对合同装置的测试验收的要求（与业主或者物业办理交接工作，签订维保合同后视为验收通过）。

3、在投标阶段，投标者应将图纸或技术规范中存在的差异或矛盾之处告知总包或招标人并要求澄清。电梯技术及施工要求按照相关之中国/上海市现行的法定规定及所需标准、技术规范之最新版，包括（但不限于）：

1)电梯、自动扶梯、自动人行道术语(GB/T7024-2008)

2)电梯制造与安装安全规范(GB7588-2003)

3)电梯安装验收规范(GB10060-2011)

4)电梯用钢丝绳(GB8903-2005)

5)电梯技术条件(GB10058-2009)

6)电梯试验方法(GB10059-2009)

7)交流电梯电动机通用技术条件(GB12974-1991)

8)城市道路和建筑物无障碍设计规范(JGJ50-2001)

9)建筑无障碍设计（03J926-2004）

10)《无障碍设计规范》GB50763-2012

11)《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—2014

12)民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)

13)火灾自动报警系统设计规范(GB50116-1998)

14)低压配电设计规范(GB50054-2011)

15)建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002)

16)民用建筑电线电缆防火设计规程(DGJ08-1993-2002)

17)住宅建筑规范（GB50368-2005）

18)住宅设计规范（GB50096-2011）

19)电梯层门的耐火极限不应低于1.00h，并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求

其它有关中国国家标准及有关中国政府部门之规则和规范而完成。

投标文件编制要求

投标人必须按下述顺序和要求编写装订投标文件：

- 法定代表人资格证明书

- 投标文件签署授权委托书

- 共同投标协议（原件）（如有需提供）

- 投标书

- 投标价格表

- 维保期满后更换零部件、附属件报价清单（该报价不进入投标总价）

- 货物说明一览表和技术性能描述（或提供投标设备的技术参数表）

- 规格偏离表

- 合同条款偏离表

- 电梯主要部件清单及品牌表

- 技术资料清单

- 培训建议

- 关于投标方为项目供物及安装的资格证明文件

附件11-1  关于资格的声明函

附件11-2  制造商的资格声明

附件11-3  贸易公司（作为代理）的资格声明

附件11-4  制造商出具的授权函

附件11-5  安装公司的资格声明

- 营业执照

- 税务登记证

- 投标人须提交的其他资质文件

1.投标人简介（含组织机构、职工人数、技术人员、技术能力等）

2.质量认证证书

3.业绩表

4.信誉证书、荣誉证书

5.资质证书

6.无行贿承诺

7.其他文件和资料

- 负责这项工程的主要管理人员及工程师简历

- 与土建有关的安装图纸（如地坑、井道尺寸和布置图等）

- 电气设计图纸（总用电容量和各系统原理图）

- 技术说明文件（设计标准、主要性能参数、设备及主要部件结构及技术特点说明、设备的难点、关键点及解决方案、生产/销售许可证或有关文件、性能测试报告、检测记录、产品质量保证书等）主要部件，投标单位提交非自有品牌的组成配件清单明细及品牌（详见商务表格格式）

- 设备制造和安装调试计划

- 安装期间主要使用的设备、工具

- 维修服务建议书

- 设备验收大纲

- 投标货物产品说明书

- 其他承诺和优惠条件

- 投标人承诺使用年限

（注：本章中未提供格式的，由投标人自行拟定，但不可缺项。）

第四章	工程规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的电梯必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切相关法规、规范的要求。

第五章	投标文件商务标格式

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：  性别：  年龄：  职务： 是         的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：    年  月  日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）是（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：性别：年龄：

身份证号码：职务：投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：年月日

三、共同投标协议

共同投标协议（如有）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加

（招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      （报建编号及标段号）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的分工，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。 按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （单位公章）

法定代表或其授权委托人：                        （签字或盖章）

成员二名称：                                    （单位公章）

法定代表或其授权委托人：                         （签字或盖章）

年        月        日

备注：本协议书由授权委托人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

四、投标函

致：

1.根据已收到贵方的                        工程的         采购招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸及有关文件后，我方愿以投标总金额：人民币             元（大写：              ）（其中：设备费：   元；安装费：   元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范条件要求承担上述工程的         合同规定的质保期内免费保修服务。

2.我方已详细审核全部招标文件及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3.一旦我方中标，我方保证在合同专用条款中规定的工期内完成全部合同赋予的工程并保证验收合格。

4.如果我方中标，我方承诺工程质量达到标准。

5.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其他任何投标书的约束。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：电话：传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：    年    月    日

五、投标价格汇总表

投标报价一览表

项目名称：

投标单位名称：

| 一、各项报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 | 投标报价（RMB元） |  |  | 其中：税金 |  |  | 税率 |  | 备注 |
| 1.1 |  | 电梯设备费报价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 费用包干 |
| 1.2 |  | 电梯安装费报价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 费用包干 |
|  |  |  |  |  |  |  | 投标总价：RMB（小写） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人民币（大写） |  |  |  |  |
| 临时电梯使用费（元/台.月），临时垂直运输梯提前使用，按月报价，实际使用按月数结算，使用时间不足一个月但过15天则按一个月计算，使用时间不足15天则不计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、其它条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |
| 2.3 | 质保期服务响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小时到现场维修 |  |
| 2.4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

1  电梯设备费汇总表

项目电梯供应及相关服务             货币单位： 元人民币

| 序号 | 分项内容 （电梯编号、用途） | 规格型号 | 数量（台） | 单价 | 合价 | 制造商名称和国籍/地区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 投标人应按货物需求一览表（第二章）所列要求填制本电梯设备费汇总表。

- 电梯设备费包括但不限于电梯设备的设计（含软件）、生产制造、加工、组装、监造、工厂检验、仓储、包装、供货、质量检验、运输（含货到工地前的装卸费）、保险、税金（对进口设备按招标人有进口免税批文考虑）等国家规定的各项费用,也包括提供技术资料（说明书、手册和图纸、部件产地证明书、出厂质量证明书、试（检）验报告单、合格证等资料）、备品备件、合同签订后交付期间的价格波动等风险因素、以及投标人认为需要发生的其他相关服务所涉及的全部费用。

- 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其他分项中的以“0”表示并在相应的备注栏中说明。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日   期：

2 电梯安装费汇总表

项目电梯安装及相关服务             货币单位： 元人民币

| 序号 | 分项内容 （电梯编号、用途） | 规格型号 | 数量（台） | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 投标人应按货物需求一览表（第二章）所列要求填制本电梯安装费汇总表。

- 电梯安装包括但不限于货到现场卸车堆放、储存保管、设备保护、二次运输、辅材费、安装、单台调试、联动调试、电梯装饰、残疾人电梯配置、服从与配合施工总承包和机电专业分包人管理、综合保险费，配合验收、竣工资料提供、培训、备品备件的提供、售后服务、并包相关政府部门的验收、办证等服务的各项费用；还包括质量保修期内，除人为因素损坏外的一切费用，以及合同签订后交付期间的价格波动等风险因素、买卖双方约定的伴随服务的内容，以及投标人认为需要发生的其它相关服务涉及的全部费用。

- 电梯安装费用包含措施费及管理费规费税金等完成以上安装工作的所有费用。

4、本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其他分项中的以“0”表示并在相应的备注栏中说明。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日   期

3 临时电梯使用费（ 不含入投标总价）

货物名称：                                              货币单位： 元人民币

| 序号 | 使用地点 | 电梯种类 | 数量 | 单位 | 月数 | 单价 （元/台.月） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其他分项中的以“0”表示并在相应的备注栏中说明。

- 每个单体建筑在正式验收和移交之前提供临时电梯满足业主方自己提出或其他项目参建单位提出（须经业主方审批）的使用要求（包含：电梯保护费、电梯厂家安排的开电梯人工费、二次修复费、维修维保费等）。临时电梯使用费报价不含入投标总价。

- 临时垂直运输梯提前使用，按月报价，实际使用按月数结算，使用时间不足一个月但超过15天则按一个月计算,使用时间不足15天则不计算

- 临时电梯使用费由总包单位支付。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日   期：

六、维保期满后更换零部件、附属件报价清单

投标人名称：

| 项目 | 随机附属件名称 | 五年内备件名称 | 备件价格 |
| --- | --- | --- | --- |

1、投标人根据投标产品的技术状况列出质保期届满后所需的备品备件的详细清单，并承诺在质保期届满后提供表中所列的备品备件的单价不大于表中所列的单价。

2、该价格不进入投标总价，但供评标时考虑。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日   期：

七、货物说明一览表和技术性能描述

投标人名称：

| 品目号 | 产品名称 | 主要规格 性能描述 | 数量 | 交货期 | 目的港 | 装运港 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日   期：

八、技术规格偏离表

投标技术规格偏离汇总表

| 序号 | 招标文件技术规格页码 招标电梯扶梯编号 | 招标要求内容 | 投标偏离内容 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1：投标人除单台电梯答复投标技术响应与偏离情况外，还需将所有技术偏离内容汇总于本表。

2：如汇总表内容与每页技术响应与偏离情况答复有出入的，以汇总表为准，汇总表内未列出偏离的内容均视为投标人已经响应招标技术要求。

3：招标技术文件及投标技术规格偏离汇总表将附入中标单位最终合同文件，作为合同执行技术依据。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日   期：

九、商务条款偏离表

投标人名称：

| 序号 | 原商务条款 | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日   期：

十、电梯组成部件清单及品牌

| 部件名称 |  |  | 结构型式 | 生产厂商及产地 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曳引机 | 电动机 |  |  |  |  |
|  | 减速器 |  |  |  |  |
|  | 制动器 |  |  |  |  |
|  | 曳引轮 |  |  |  |  |
|  | 导向轮 |  |  |  |  |
| 曳引钢丝绳 |  |  |  |  |  |
| 轿厢 | 轿厢壁 |  |  |  |  |
|  | 操作面板 |  |  |  |  |
| 门系统 | 轿厢门 |  |  |  |  |
|  | 厅门 |  |  |  |  |
|  | 门机 | 电机 |  |  |  |
|  |  | 电脑板 |  |  |  |
|  |  | 传动装置 |  |  |  |
|  | 门锁装置 |  |  |  |  |
|  | 门保护装置 |  |  |  |  |
| 重量平衡系统 | 负载传感器 |  |  |  |  |
|  | 对重 |  |  |  |  |
|  | 重量补偿装置 |  |  |  |  |
| 电力拖动系统 | 速度反馈装置 |  |  |  |  |
|  | 电机调速装置 |  |  |  |  |
| 电气控制系统 | 操纵装置 |  |  |  |  |
|  | 位置显示器 |  |  |  |  |
|  | 选层器 |  |  |  |  |
|  | 主电脑板 |  |  |  |  |
|  | 平层装置 |  |  |  |  |
| 安全保护系统 | 限速器 |  |  |  |  |
|  | 安全钳 |  |  |  |  |
|  | 缓冲器 |  |  |  |  |
|  | 端站保护装置 |  |  |  |  |
| 导轨 |  |  |  |  |  |
| 电梯空调 |  |  |  |  |  |
| 电线电缆 |  |  |  |  |  |
| …….投标人自行拓展 （不限于以上组件、配件） |  |  |  |  |  |

备注：国产配件须属于一线品牌生产商提供。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日   期：

十一、技术资料清单

| 序号 | 资料名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日   期：

十二、培训建议

投标人应根据本招标文件《技术要求》中培训的相关内容提交详细培训建议书。

培训建议书应包括但不限于以下内容

（1）培训内容；

（2）培训目的；

培训起始时间、地点；

培训使用的设施、培训教材、资料；

授课人员的姓名、职称、对受训人员的要求；

培训效果与考核。

人员培训时间费用表

| 序号 | 受训人数 | 单价（元/人） | 内容 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日   期：

十三、关于投标方为项目供物及安装的资格证明文件

附件13-1  关于资格的声明函

附件13-2  制造商的资格声明

附件13-3  贸易公司（作为代理）的资格声明

附件13-4  制造商出具的授权函

附件13-5  安装公司的资格声明

须    知

1.1 制造商本人投标时，应填写和提交此后规定的13-1、13-2，以及提供其它有关资料。贸易公司（或代理）投标时，应填写并提交下面规定的全部表格，以及其它有关资格。

1.2 对所附表格中要求的资料和询问应作出肯定的回答。

1.3 资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

1.4 投标方提供的资格文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标方的资格和履约能力。

1.5 投标方提交的文件将给予保密，但不退还。

附件13-1  关于资格的声明函

制造商供货确认书

**电梯有限公司是取得国家质量监督检验检疫总局颁发的制造许可的电梯制造企业。我公司承诺严格遵守中华人民共和国法律法规依法经营，制造“****”品牌和销售“****”品牌的电梯、自动扶梯产品符合国家强制性标准。

兹证明：       可用我司制造的“****”品牌/销售“****”品牌的电梯、自动扶梯产品参与        开发的        参与项目投标。

我公司声明：如            取得签约资格或在此次投标中中标，我公司将与其另行签订《产品买卖合同》、《产品安装合同》。我公司将依据该合同，向           提供符合《特种设备安全法》等相关法律法规、安全技术规范和国家强制性标准的“****”品牌/“****”品牌的电梯、自动扶梯产品，并承担相应的质量保证和售后服务责任。

对于本项目的电梯产品和安装服务，我公司仅对与       签订的《产品买卖合同》、《产品安装合同》合同负责，除此之外，      独立履行投标或商谈中做出的承诺和义务，其与           签订的合同与协议、做出的承诺，对我司不产生任何约束力。

本确认书有效期为：      年   月  日 至    年   月   日。

****有限公司

2019年  月  日

附件13-2  制造商的资格声明

1.制造商名称及概况：

A.制造商名称：

B.总部地址：

传真/电话：            邮编

C.成立日期或注册日期：

D.主要负责人姓名：

E.制造商在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话（如有的话）：

2.与投标提供货物有关情况

A.关于制造商所提供货物的生产设施及其它情况：

工厂名称和厂址

正在生产的货物

年生产能力

职工（雇员）人数

3.征信银行名称和地址：

4.所属财团（如有的话）：

5.其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

制造商名称：

受权代表签字：

受权代表职务：

传真/电话：

日期：

附件13-3  贸易公司（作为代理）的资格声明

1.名称和概况：

A.投标方名称：

B.总部地址：                邮编：

C.成立日期或注册日期：

D.主要负责人姓名：

E.投标方在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话（如有的话）：

2. 所属财团（如有的话）：

3.其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

受权代表签字：

受权代表职务：

传真/电话：

日期：

附件13-4  制造商出具的授权函

致：（招标人名称）中国科学院上海生命科学研究院、红阳建工集团有限公司：

我们___________________（制造商名称）是按_______________________（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按_______________________________（合同货物货源国家名称）的法律正式成立的，主要营业设在______________________（贸易公司地址）的_________________（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第_________________号招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标全作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予____________________（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认________________（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于______________年____________月______________日签署本文件，（贸易公司名称）于___________年__________月__________日接受此文件，以此为证。

贸易公司名称：                                    出具授权书的制造商名称：

正式授权签字的代表

姓名、职务和部门：                             正式授权签字的代表姓名、职

务和部门：

注：贸易公司与制造商的经销协议，符合法律手续，在其有效期内可代替此授权函。

附件13-5  安装公司的资格声明

1.名称和概况：

A.安装公司名称：

B.总部地址：                邮编：

C.成立日期或注册日期：

D.主要负责人姓名：

E.投标方在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话（如有的话）：

2.所属财团（如有的话）：

3.其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

受权代表签字：

受权代表职务：

传真/电话：

日期：

行贿犯罪档案查询告知单暂时由承诺书替代

承诺书

招投标监管部门：

我单位                          （单位名称）和法定代表人：

（姓名）               （身份证号码）和拟派的项目负责人：     （姓名）                 （身份证号码），在近三年

（2015年1月1日起至投标截止日）未发生行贿犯罪，特此承诺

承诺单位：                               （盖章）

法定代表人：             （签名）

项目负责人：             （签名）

年  月  日

第六章	合同范本

采购合同示范文本

免费保养合同文本

安装合同示范文本

采购合同示范文本

买方：

联系地址：

联系人：

联系电话：

联系传真：

卖方：

联系地址：

联系人：

联系电话：

联系传真：

双方根据《中华人民共和国合同法》平等互利、诚实信用原则，经友好协商，一致同意，签订本合同，并共同遵守。条款如下：

合同总则

卖方作为买方的指定供应商，纳入设备安装承包方管理范围内，接受制作设备安装承包方单位的统一管理。

买方委托                 为买方派驻现场的代表。

第一部分 产品描述：

买方向卖方订购下列设备，对于设备的要求详见投标文件和卖方的承诺函。

详细技术规格描述如下：

本条插入“货物需求和技术要求”

第二部分 合同价款

2.1合同总价：人民币      元 即大写人民币                   。

2.2上述合同总价中，除设备出厂价外，包括运输费、运输保险费和装卸车费用等应由卖方承担的相关费用和税费。并包括两年的免费维修保养费用及两年免保期后的电梯寿命期内有偿维修零配件打        折优惠。

第三部分 交货

3.1在合同生效、明确全部技术细节、设计院确认土建图（以签字盖章为准）、交货以买方已履行本合同第四部分的相应义务为条件。

3.2本次设备交货方式根据         项目土建制作进度，分批交货。预计到货期为：    年   月  日到    年     月   日，具体交货数量、地点和日期以设备安装承包方通知为准，供方的供货期不能影响整个工程的工期，否则将列入不合格供方名单，取消今后在本公司投标的资格。

安装在墙上的电梯控制面板/按钮和楼层显示器的形状尺寸要和精装修设计院确认后再制作。

3.3运费及运输保险费负担：卖方代运，运输费及运输保险费包含在合同总价中。

3.4运输方式及交货地：运输由卖方负责，货物在                  工地安装承包方指定的地点交付。3.5如买方未严格按照本合同第三部分履行义务，则按照本合同第十三部分的有关规定处理。

3.5 如果因为卖方的出厂电梯配置缺少、安装质量问题，导致对电梯的质量效益与使用功能造成影响，由卖方承担全部由此造成的后果。

第四部分 设备货款结算方式

（款项由买方直接支付给卖方，但必须有买方对供货期及质量的确定）

4.1  货款结算根据如下约定进行：

      - 甲方应在本合同签订后15个工作日内，向乙方支付本合同设备总价30%的定金，同时乙方开具相应金额的增值税普通发票给甲方，乙方收到定金后立即组织排产；

      - 在当批合同货物交货前一个月，甲方向乙方支付本批次交货合同设备总价70%的发货款 ，同时乙方开具相应金额的增值税普通发票给甲方。；

      - 甲方以汇款方式向乙方支付合同价款。如甲方委托第三方向乙方支付合同价款的，需要提供委托协议作为本合同的附件；

      - 在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具发票。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等；

      - 乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等；

      - 乙方向甲方开具的发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票被认定为虚开的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等；

      - 甲方如果委托第三方向乙方支付合同价款的，需要提供委托协议。

4.2 支付货款时，须直接支付至下列帐号：

户名：

账号：

开户行：

4.3由卖方             有限公司开具发票。

4.4所有款项必须直接汇入第4.2条规定的帐户，否则视为买方未履行付款义务。

第五部分 产品质量保证

5.1卖方依照合同第一部分及技术规格表中所列型号规格提供产品。卖方保证所供货物完全符合卖方提供的投标文件和承诺函的标准及本合同规定的质量、规格、性能。

5.2 卖方保证其所提供的货物是全新的，并应于样品具有相同的质量品质，于本合同后附的设备、材料清单具有相同的材质。且该货物上不存在任何权利瑕疵和物上的权利负担。

5.3 卖方保证按照国家现行规范、标准进行。

5.4卖方所供货物应与合同规定和装箱单一致。

5.5卖方负责免费提供技术培训和工厂考察，工厂考察应于设备安装完成前进行。

第六部分 包装

6.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适合于长途运输、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。一切因包装不善所引起的损坏或遗失均由卖方负责。

6.2每个包装箱内应附一份详细装箱单。

6.3如每件包装箱重量在2吨（MT）或2吨（MT）以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标志。包装物不需回收。

第七部分 技术资料

卖方免费提供如下技术资料：

7.1每台设备各一份：质量保证书、产品出厂合格证、机械电气原理图、机械电气安装图、安装调试说明书、使用维修保养说明书；

7.2按国家相关标准规定，提供两套随机技术文件，一份供买方存档，另一份供制作使用。

7.3卖方在合同签订后15天内向设备安装承包方提供由设计方：             确认的设备土建图。

第八部分 卖方对设备安装承包方承担的责任

8.1 本合同标的物的收货方为本项目的设备安装承包方,供货方必须根据设备安装承包方要求的供货时间及批次数量供货至设备安装承包方指定的仓库；

8.2货物的收货验收由买方和设备安装承包方共同参加;

8.3货款的每期结算必须由设备安装承包方签署对供货的时间、质量、技术资料符合要求的条件下，买方才给予支付；

8.4设备安装时供货方必须给予设备安装承包方提供免费的技术指导,当在调试过程中发生困难和问题时供货方应派出技术人员参加调试直至通过。

第九部分 保修

9.1本合同设备免费保修期和免费保养维护期均为24个月。在买方遵守设备的保管、使用、安装、保养规则的条件下，从工程项目整体竣工验收并交付使用之日起的24个月内，如产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作，卖方负责修理或免费更换相应零部件。

9.2在二年保修期内发生任何产品本身质量问题，卖方必须无条件24小时到现场进行处理，否则，买方可委托其他单位或人员修理。因卖方原因造成返修的费用，买方在保修金内扣除，不足部分，由卖方支付。不能维修的，将免费更换不合格产品。质保期满后终身维修收取材料费及合理的人工费。

第十部分 不可抗力

10.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非买方、卖方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：地震烈度六度以上地震、风速六级以上并持续二天的大风、每小时降雨量40mm以上并持续一天的大雨、持续二天以上的大雪、最低温度零下5度以下并持续五天以上（以上需经市级或新区有关单位确认）。因政府管制、征用、政府规划变更或市政建设等政府行为及法律法规变化，也视作为不可抗力。

10.2不可抗力事故发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合以减少事故的影响。

涉及卖方制作场地的，卖方应立即通知设备安装承包方，在力所能及的条件下，尽力减少损失，立即采取措施尽可能使本合同得以继续履行。并于事故发生后14天内出具权威部门证明，递交买方认可。

10.3在确有必要时，双方可以协商解除本合同。

10.4卖方承担自身的人员和财产的损失。

10.5因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

第十一部分 违约责任

11.1本合同生效后，如：

11.1.1因卖方原因，全部或部分解除合同，须向买方双倍返还预付款；

11.1.2因买方原因，全部或部分解除合同，卖方不退还预付款。

11.2 如买方未按期支付预付款达一个月的，卖方可以顺延交货期；卖方可按11.1.2条规定要求买方承担违约责任。

11.3 如卖方无正当理由延期交货达一个月的，视为因卖方原因解除合同，买方可按11.1.1条规定要求卖方承担违约责任。

卖方交付的货物质量不符合本合同要求，买方有权要求卖方整改并达标后继续供货；因重新供料而产生的费用由卖方承担。改进后仍不能达标以及不能重新供货的，买方有权解除合同，并要求卖方赔偿相应损失。

11.4 买方未按约定支付货物款项，应向卖方支付逾期付款的违约金，每日按逾期款项总金额的万分之五计算。但是违约金最高不超过本合同总价的5％，逾期超过30天，卖方有权终止此合同，买方应赔偿卖方因此遭受的实际损失。

11.5卖方未按约定按时供货，每延迟一天应按合同总金额的万分之五向买方支付违约金，但是违约金最高不超过本合同总价的5%。逾期超过30天，买方有权终止此合同，可按11.1.1条规定要求乙方承担违约责任。

11.6 其余违约责任均按《中华人民共和国合同法》规定执行。

第十二部分 合同变更

12合同履行过程中合同内容如有变更，双方应签署书面变更协议。合同中有关时间期限应随着合同内容的变更而相应改变。变更协议作为本协议的附件，与本合同具有同等法律效力，并在与本合同有冲突的地方有优先适用的法律效力。

第十三部分 争议的解决

13因执行本合同而引起的一切争议，由双方通过友好协商解决，协商不成时任一方均可向工程所在地上海市徐汇区法院提起诉讼。

第十四部分 其他

14.1环保义务

14.1.1买方在满足国家和上海市有关环境保护的法规、规定的前提下，按照买方对环境保护的要求执行。

14.1.2卖方在采购、制作的过程中需优先选用环保技术和材料，在制作安装过程中需按节约和避免浪费材料的工艺或方法作业，对废弃材料需分类存放并交具有环保资质的单位处理。

14.1.3卖方在制作的过程中除满足各项文明制作规定外，还需注意避免对植被的破坏和对水体的污染。

14.1.4卖方需将上述环保要求与消防安全纳入统一管理，安排专人监督，在有分包单位时，应向分包单位宣传、监督。

14.1.5对于违反环保规定的卖方，买方除按国家和地方环保法规对其处理外，还将对其采取取消合格供应商资格的处罚。

14.2 下列附件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

14.2.1中标通知书、招标文件和图纸、投标人须知；

14.2.2投标文件和投标承诺函，相关国家标准和规范；

14.3  卖方在投标过程中的投标书及承诺（如卖方在未经买方确认的情况下有违反投标书及承诺的行为。则视作卖方违约，买方有权解除合同并可按11.1.1条规定要求卖方承担违约责任）。

14.4本合同未列入之条款，应参照《中华人民共和国合同法》执行。

14.5本合同一式陆份，买方执叁份，卖方执叁份，具有同等法律效力。自各方签字并盖章之日起生效。

15.其它签订合同时需补充条款或以上条款需修改的列入本条款中

根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，对本合同以上条款内容具体化、补充或修改入本条款中：

本合同签署于上海

买方：（盖章）

授权代表人：（签字）

卖方：（盖章）

授权代表人：（签字）

日期：	     	年   	月	  日

免费保养合同示范文本

委托方：

联系地址：

联系人：

联系电话：

联系传真：

承接方：

联系地址：

联系人：

联系电话：

联系传真：

第一条 总则

委托承接双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，并按照平等互利，协商一致的原则，贯彻电/扶梯制造、安装、维保一条龙服务的国家有关规定，推广保养服务新理念和新举措，提供专业性的维保技能和规范化的操作流程，以保障其安全、可靠、正常地使用。

第二条  保养对象：（详见附件）

| 产品名称 | 型号 | 站/门 提升高度 | 载重量 梯级宽度 | 速度 室内/室外 | 保养台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |

第三条	保养方式

实行常规保养方式，保养时间为国家规定的法定工作日，若需变更保养方式或增加服务内容和时间，费用另计。

第四条	保养价格

双方同意，按下列价格和承担方式执行：

1．免费保养期内电/扶梯保养费总计人民币/年（大写）  ∕ 元（除本合同另有约定外，由承接方承担）；免费保养期见《电梯买卖及安装合同》。.

2．免费保养期过后的有偿保养期内电/扶梯保养费在前款基础上给予  折优惠，总计人民币/年（大写）  ∕  元（由委托方承担）。

第五条  保养及使用规定

1.保养执行行业颁发的《起重机械安全监察规定》、当地政府有关电扶梯使用管理规定      及电/扶梯使用说明，负责电／扶梯的正确使用的管理和保管。

2.接受政府部门对电／扶梯的年检，并承担相应费用。

3.一旦发生故障，立即停用，保持现状，通知承接方检修，严禁强行使用。

4.在免费保养期内在未接到承接方书面许可前，委托方应拒绝任何第三方做任何与设备维修保养有关的工作。

5.如承接方派员长期入驻委托方场地，委托方应为承接方长驻人员免费提供办公室及一定仓储空间，并免费提供水、电等基本办公、休息条件。

第六条 承接方义务

1.根据免费及有偿保养合同的约定，提供每二周一次的例行保养，包括检查、清洁、调整及润滑设备的各类部件，按照《电梯保养周期表》及《自动扶梯保养周期表》执行。

2、承接方在接到保修电话后的半小时内必须赶到报修现场，及时抢修。

3.自备保养及急修所需的仪器、仪表、工具及交通设施。

4.指导用户正确、安全地使用设备，提供技术咨询服务及定期向用户通报设备运行情况，并提供法定工作时间内的免费及时热线服务。

5.承担易损件材料费用。

6.除本合同范围的保养外，设备在免保期内的保修保换条款见电梯采购、安装合同。

第七条  委托方违约责任

1.因委托方违反第五条第1、2、3款，造成电/扶梯设备整修和零部件更换从而导致的人工和备件费用，不在承接方的免费保养范围内。但在委承双方协商确定，并经委托方书面同意支付上述费用的前提下，承接方仍可提供保养服务。

2.委托方违反第五条第4款，由此造成的一切后果和费用由委托方自行承担；并且在这种情况下，承接方有权决定是否解除本合同，并按第四条第1款规定向委托方追收免费保养期内的保养费。

第八条  承接方违约责任

承接方违反并不及时执行第六条第1、2款的约定，未能按期/按时进行保养，或未按有关《保养周期表》的规定进行保养，委托方可书面提出指正意见。经委托方书面通知后，在承接方下次保养中仍然不能改正的，委托方可以单方面解除合同。并保留向承接方经济索赔的权利。并列入公司不合格供方库，取消今后参与本公司电梯采购招标的活动

第九条	合同的效力

1.本合同从通过有关部门验收并移交委托方使用之日起生效，有效期为2年（其中包括免费保养期2年和有偿保养期 ∕ 年）。

2.委承双方均可提前解除合同。解除合同方应提前三个月书面通知对方。如本合同因委托方通知而解除，则承接方有权按第四条第1款规定追收免费保养期内的保养费。因第八条所规定的原因解除合同的，承接方仍可保留依照本合同第四条第1款约定的收费标准向委托方追收免费保养期间的保养费的权利。

3.免费保养期满后，如需转入有偿保养期双方另行签订合同。有偿保养期内的保养费按本合同第四条第2款的标准执行，由委托方按季度向承接方支付（双方按本合同主要条款另签有偿保养合同。

4.在合同的有效期内，如合同一方当事人发生变更，本合同继续有效，合同的效力及于合同任何一方当事人的受让人或继承人。变更方应负责办理主体变更的有关手续，否则，本合同仍然对其有效，变更方应为未能办理主体变更手续向另一方承担违约责任，违约金相当于本合同第四条第1款规定的免费保养期内的保养费总额。如合同受让人/继承人提出新签合同，则新合同的主要条款应与本合同保持一致。

5．本合同与《电梯买卖合同》（编号）和《电梯安装合同》（编号）同时签订；本合同和《电梯买卖合同》《电梯安装合同》三者相互依存，如《电梯买卖合同》非因履行结束而解除则《电梯安装合同》和《电梯保养合同》也相应解除。

第十条	其他约定事项

1.当发生火警、水淹或其他危及电/扶梯的情况，委托方应立即停驶，并将电梯停放到尽量安 全的楼层，然后通知承接方对电/扶梯进行全面安全检查，合格后方可使用。检查费用应由委托方另行支付。

2.承接方保留根据工程实际情况决定是否派保养/抢修技工长驻现场进行免费保养的权利。

3.电/扶梯及附属设备在移交委托方后由委托方负责保管，风险也相应转移为由委托方承担。承接方只负责按照合同约定和有关法律规定进行保养和回召的事宜。

4.因不可抗力、委托方使用不当造成的零部件的损坏，承接方可负责更换，但委托方须承担相应的零部件费用及人工费用。

5.如双方因在本合同的履行过程中发生任何争议，双方应尽力通过协商解决；如无法通过协商解决，则应提交徐汇区人民法院。

6.联系方法：（联系人有变动时，双方应及时通知对方）

第十一条   双方的特殊约定：

附件：《电梯例行保养周期表》

委托方签字盖章：				           		   承接方签字盖章：

年		月		日		    	                   年		月		日

签约地点：上海

|  |  | 电梯例行保养周期表 Elevators Preventive Maintenance Tasks |  |  | SCF 5558 Ae0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 页Page: 1 / 4 |  |  |  |
| 序号 | 保养部位 | 保养项目 | 要求 | 保养类别 |  |  |  | 记录 |
|  |  |  |  | 1类 | 2类 | 3类 | 4类 |  |
|  |  | 准备工作 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 客户沟通 | 了解电梯近期的运行情况，通知客户保养开始 | ● | ● | ● | ● |  |
| 2 |  | 警示标记 | 设置安全警示牌，确认轿厢内无乘客 | ● | ● | ● | ● |  |
|  |  | 电梯厅，轿厢 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基站 | 锁梯开关、消防盒 | 开关功能正常。消防盒完好 | ● | ● | ● | ● |  |
| 4 |  | 门探测装置 | 功能正常，清洁灰尘和脏物 | ● | ● | ● | ● |  |
| 5 |  | 关门力限制器、强迫关门 | 功能正常 | ● | ● | ● | ● |  |
| 6 |  | 报警装置、警铃 | 与客户监控中心配合进行，功能正常 | ● | ● | ● | ● |  |
| 7 |  | 通讯系统 | 与客户监控中心配合进行，功能正常 | ● | ● | ● | ● |  |
| 8 |  | 轿厢照明 | 灯管和灯架完好 | ● | ● | ● | ● |  |
| 9 |  | 所有轿内操纵箱开关 | 开关功能正常 | ● | ● | ● | ● |  |
| 10 |  | 超满载测试 | 功能正常 |  |  |  | ● |  |
| 11 |  | 应急照明 | 电梯断电检查，功能正常 |  |  | ● | ● |  |
| 12 |  | 轿厢外观 | 整洁无损伤，检查并记录 | ● | ● | ● | ● |  |
| 13 |  | 轿门嵌条 | 完整，不拖地 | ● | ● | ● | ● |  |
| 14 | 逐层检查 | 厅外层显和方向指示灯 | 楼层和方向显示正常，无缺笔画，清洁灰尘和脏物 | ● | ● | ● | ● |  |
| 15 |  | 厅外召唤 | 功能正常、灵敏，面板无松动 | ● | ● | ● | ● |  |
| 16 |  | 到站钟 | 功能正常 | ● | ● | ● | ● |  |
| 17 |  | 轿厢层显和方向指示灯 | 楼层和方向显示正常，无缺笔画，清洁灰尘和脏物 | ● | ● | ● | ● |  |
| 18 |  | 轿内指令按钮 | 功能正常、灵敏 | ● | ● | ● | ● |  |
| 19 |  | 平层精度 | 轿厢地坎不低于厅门地坎， 高度差≤±7mm |  | ● | ● | ● |  |
| 20 |  | 厅、轿门垂直度 | 垂直偏差≤1/1000，门缝上下一致 | ● | ● | ● | ● |  |
| 21 |  | 开关门运行 | 无撞击声及其它异声 | ● | ● | ● | ● |  |
| 22 |  | 厅门外观 | 整洁无损伤，检查并记录 | ● | ● | ● | ● |  |
|  |  | 机房 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 机组 | 抱闸检查 | 动作灵活，制动时闸瓦均匀紧密贴合在制动轮工作面上，松闸时两侧闸瓦同步离开；抱闸各项尺寸符合技术规范。 检查闸瓦磨损情况，确定是否有必要更换及估计何时更换 | ● | ● | ● | ● |  |
| 24 |  | 电机轴承和轴承架轴承 | 检查轴承润滑状况，清理溢出的油污 |  | ● | ● | ● |  |
| 25 |  | 电机轴承和轴承架轴承 | 添加或更换润滑油脂 |  |  |  | ● |  |
| 26 |  | 电动机、齿轮箱润滑检查 | 检查油位和泄漏情况 | ● | ● | ● | ● |  |
|  |  | 电梯例行保养周期表 Elevators Preventive Maintenance Tasks |  |  | SCF 5558 Ae0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 页Page: 1 / 4 |  |  |  |
| 序号 | 保养部位 | 保养项目 | 要求 | 保养类别 |  |  |  | 记录 |
| 27 |  | 电动机、齿轮箱润滑油 | 定期更换润滑油 |  |  |  | ● |  |
| 28 |  | 液压抱闸管路和渗漏检查 | 检查液压泵和管路的油位和泄漏情况 | ● | ● | ● | ● |  |
| 29 |  | 液压抱闸液压油更换 | 定期更换液压油 |  |  |  | ● |  |
| 30 |  | 润滑抱闸枢轴 | 清理油污，加油润滑 |  | ● | ● | ● |  |
| 31 |  | 曳引轮、导向轮 | 检查轮槽磨损情况 |  | ● | ● | ● |  |
| 32 |  | 机组接线 | 检查和紧固接线端子 |  | ● | ● | ● |  |
| 33 |  | 松闸扳手和盘车装置 | 应放置在规定的位置 | ● | ● | ● | ● |  |
| 34 | 曳引钢丝绳 | 曳引钢丝绳 | 检查钢丝绳锲入曳引轮槽的情况，观察地面铁屑，反馈异常情况 |  | ● | ● | ● |  |
| 35 |  | 曳引钢丝绳清洁 | 清洁钢丝绳油污 |  |  |  | ● |  |
| 36 |  | 曳引钢丝绳绳头 | 无松股、断股，并帽牢固，有开口销及环型连接钢丝绳 |  |  | ● | ● |  |
| 37 |  | 曳引钢丝绳井道段 | 检查井道段曳引钢丝绳的表面磨损、断股、锈蚀情况。必要时用专用润滑剂润滑 |  | ● | ● | ● |  |
| 38 | 限速器 | 限速器 | 运转平稳，检查钢丝绳锲入限速器轮槽的情况，观察地面粉屑，反馈异常情况。开关动作可靠 | ● | ● | ● | ● |  |
| 39 |  | 限速器轮轴润滑 | 润滑轮轴 |  |  |  | ● |  |
| 40 |  | 限速器钢丝绳 | 检查限速器钢丝绳的表面磨损情况 |  |  |  | ● |  |
| 41 |  | 检查铅封 | 完好 |  |  | ● | ● |  |
| 42 | 控制柜 | 相序继电器 | 检查错相、断相 |  |  |  | ● |  |
| 43 |  | 机房检修盒 | 动作正常 | ● | ● | ● | ● |  |
| 44 |  | 保险丝 | 保险丝容量符合技术要求，连接无松动 |  | ● | ● | ● |  |
| 45 |  | 三角形/星形连接端子 | 随机检查3-5个螺丝的紧固，如有松动全部紧固一遍 |  | ● | ● | ● |  |
| 46 |  | 电梯运行次数 | 读取运行次数计数器并记录电梯运行次数 | ● | ● | ● | ● |  |
| 47 |  | 接触器、继电器 | 随机检查5-10个螺丝的紧固，如有松动全部紧固一遍 |  | ● | ● | ● |  |
| 48 |  | 印板清洁 | 拆卸印板并清洁，注意人体不要接触金属 |  |  |  | ● |  |
| 49 | 清洁 | 清洁机组 | 清洁机组 | ● | ● | ● | ● |  |
| 50 |  | 清洁控制柜 | 控制柜、电阻器等表面清洁 |  | ● | ● | ● |  |
| 51 |  | 清洁限速器 | 清洁限速器 |  | ● | ● | ● |  |
| 52 |  | 清洁所有风扇 | 清洁所有机组、控制柜风扇 |  | ● | ● | ● |  |
| 53 |  | 机房清洁 | 机房环境清洁 | ● | ● | ● | ● |  |
| 54 | 其它 | 机房温度 | 温度适宜，空调开启 | ● | ● | ● | ● |  |
|  |  | 电梯例行保养周期表 Elevators Preventive Maintenance Tasks |  |  | SCF 5558 Ae0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 页Page: 1 / 4 |  |  |  |
| 序号 | 保养部位 | 保养项目 | 要求 | 保养类别 |  |  |  | 记录 |
|  |  | 井道 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 井道顶部 | 井道上限位和上极限 | 检查井道限位开关和极限开关的位置。测试开关的动作和功能 | ● | ● | ● | ● |  |
| 56 |  | 轿顶安全开关 | 测试所有轿顶安全开关的动作和功能，包括：检修盒急停开关、安全窗开关、门机急停开关、逃生门开关等等 | ● | ● | ● | ● |  |
| 57 |  | 安全钳开关 | 开关动作可靠 |  | ● | ● | ● |  |
| 58 |  | 轿顶护栏 | 轿顶护栏稳固，无螺栓松动，无焊缝松脱 | ● | ● | ● | ● |  |
| 59 |  | 轿顶检修照明 | 有照明，照明插头、插座完好 | ● | ● | ● | ● |  |
| 60 | 井道中部 | 轿顶、对重曳引钢丝绳绳头 | 无松股、断股，并帽牢固，有开口销及环型连接钢丝绳 |  |  | ● | ● |  |
| 61 |  | 轿厢、对重绳头弹簧 | 检查轿顶曳引绳绳头弹簧是否压死 |  |  | ● | ● |  |
| 62 |  | 轿厢、对重的滑动/滚轮导靴 | 检查滑动导靴/滚轮导靴的磨损。检查滚轮导靴轴承噪音。必要时更换导靴的靴衬、轴承或滚轮 | ● | ● | ● | ● |  |
| 63 |  | 轿顶、对重反绳轮 | 检查轮槽磨损情况，检查挡绳装置 |  | ● | ● | ● |  |
| 64 |  | 轿顶、对重反绳轮润滑 | 清理油污，添加润滑油脂 |  |  |  | ● |  |
| 65 |  | 油杯 | 检查油杯内的油量，加油或换油 | ● | ● | ● | ● |  |
| 66 |  | 钢丝绳松紧度检查 | 钢丝绳松紧一致 |  | ● | ● | ● |  |
| 67 |  | 直梁夹板 | 螺丝无松动 |  |  | ● | ● |  |
| 68 | 井道底部 | 井道下限位和下极限 | 检查井道限位开关和极限开关的位置。测试开关的动作和功能 | ● | ● | ● | ● |  |
| 69 |  | 轿顶、轿顶接线盒、风机 | 清洁 | ● | ● | ● | ● |  |
| 70 | 检修运行 | 井道光、电感应装置、磁开关 | 清洁感应表面，检查井道内光、电感应装置、磁性开关的安装位置尺寸，接线可靠 | ● | ● | ● | ● |  |
| 71 |  | 随行电缆 | 无波浪扭曲 |  | ● | ● | ● |  |
| 72 |  | 井道照明 | 完好 |  | ● | ● | ● |  |
| 73 |  | 井道线槽 | 盖板无松动 |  |  | ● | ● |  |
| 74 | 特殊项目 | 导轨支架 | 在井道顶部、中部、底部分别随机检查2-4个支架螺栓是否紧固。如有松动要全部紧固一遍 |  |  |  | ● |  |
| 75 |  | 安全钳 | 清洁、检查安全钳。铅封完好 |  |  |  | ● |  |
| 76 |  | 安全钳测试 | 动作可靠 |  |  |  | ● |  |
|  |  | 电梯例行保养周期表 Elevators Preventive Maintenance Tasks |  |  | SCF 5558 Ae0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 页Page: 1 / 4 |  |  |  |
| 序号 | 保养部位 | 保养项目 | 要求 | 保养类别 |  |  |  | 记录 |
|  |  |  |  | 1类 | 2类 | 3类 | 4类 |  |
| 77 | 门系统 | 厅、轿门悬挂装置 | 检查门挂轮和上坎，清洁和润滑，必要时更换滚轮 | ● | ● | ● | ● |  |
| 78 |  | 门触点 | 清洁门触点 | ● | ● | ● | ● |  |
| 79 |  | 门机装置 | 清洁、调整门机装置 | ● | ● | ● | ● |  |
| 80 |  | 轿门微动开关 | 检查轿门微动开关的安装位置和动作 | ● | ● | ● | ● |  |
| 81 |  | 门机磁鼓 | 检查门机磁鼓的调整 | ● | ● | ● | ● |  |
| 82 |  | 门机链条或皮带 | 检查门机皮带或链条的张紧度和磨损情况，必要时调整或更换，以符合技术规范 | ● | ● | ● | ● |  |
| 83 |  | 轿门的螺丝螺母 | 检查所有厅、轿门的螺丝螺母的紧固 | ● | ● | ● | ● |  |
| 84 |  | 厅门的螺丝螺母 | 检查所有厅、轿门的螺丝螺母的紧固 | ● | ● | ● | ● |  |
| 85 |  | 门刀、门球的配合 | 检查门刀门球的配合尺寸 | ● | ● | ● | ● |  |
| 86 |  | 厅门自复装置 | 检查重锤橡皮或关门弹簧的磨损情况，必要时更换。 | ● | ● | ● | ● |  |
| 87 |  | 厅门门锁 | 所有门锁动作可靠，符合技术规范 | ● | ● | ● | ● |  |
| 88 |  | 厅门门板 | 查看厅门门板是否变形 | ● | ● | ● | ● |  |
| 89 |  | 厅、轿门地坎 | 清洁厅、轿门地坎，检查磨损和变形情况，必要时整修地坎。检查和更换门滑块 | ● | ● | ● | ● |  |
| 90 |  | 厅、轿门连杆机构 | 清洁、润滑所有厅、轿门连杆机构 | ● | ● | ● | ● |  |
|  |  | 底坑 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 底坑 | 底坑急停开关 | 动作可靠 | ● | ● | ● | ● |  |
| 92 |  | 底坑照明 | 完好 | ● | ● | ● | ● |  |
| 93 |  | 补偿绳张紧装置 | 检查开关和挡杆间的尺寸，检查开关动作是否灵敏有效 |  | ● | ● | ● |  |
| 94 |  | 限速器钢丝绳张紧装置 | 查看限速器钢丝绳延伸，开关动作尺寸符合技术要求 | ● | ● | ● | ● |  |
| 95 |  | 补偿绳张紧度 | 松紧一致 |  |  | ● | ● |  |
| 96 |  | 补偿链 | 检查轿底、对重底补偿链的保险钢丝绳是否连接牢固。补偿链距地面小于100毫米。导向装置完好 | ● | ● | ● | ● |  |
| 97 |  | 曳引钢丝绳延伸 | 对重与缓冲器的间距符合要求 |  | ● | ● | ● |  |
| 98 |  | 液压缓冲器开关 | 检查开关动作是否灵敏有效 | ● | ● | ● | ● |  |
| 99 |  | 液压缓冲器油量 | 更换液压油 |  |  |  | ● |  |
| 100 |  | 轿底平衡块 | 检查螺丝是否紧固 |  |  | ● | ● |  |
| 101 |  | 随行电缆 | 轿底悬挂装置可靠固定 |  |  | ● | ● |  |
| 102 |  | 底坑安全门开关 | 动作可靠 | ● | ● | ● | ● |  |
|  |  | 电梯例行保养周期表 Elevators Preventive Maintenance Tasks |  |  | SCF 5558 Ae0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 页Page: 1 / 4 |  |  |  |
| 序号 | 保养部位 | 保养项目 | 要求 | 保养类别 |  |  |  | 记录 |
| 103 |  | 清洁安全钳锲块 | 清洁安全钳锲块 |  |  |  | ● |  |
| 104 |  | 清洁底坑 | 底坑清洁干燥 | ● | ● | ● | ● |  |
|  |  | 收尾工作 |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 检视工具、抹布等 | 清点工具，确保没有遗失在机房或井道某处，造成隐患 | ● | ● | ● | ● |  |
| 106 |  | 恢复正常运行 | 恢复电梯的正常运行 | ● | ● | ● | ● |  |
| 107 |  | 移走警示牌 | 移走警示牌 | ● | ● | ● | ● |  |
| 108 |  | 填写机房记事表和保养记录单 | 按照规范填写机房记事表和保养记录单 | ● | ● | ● | ● |  |
| 109 |  | 客户沟通 | 通报客户保养已完成，请客户在记录单上签字。告知客户应该注意或采取措施的事项 | ● | ● | ● | ● |  |
|  |  | 液压电梯特殊项 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 机房 | 泵站 | 工作正常 |  | ● | ● | ● |  |
| 109 |  | 泵站电子阀 | 功能正常 | ● | ● | ● | ● |  |
| 110 |  | 手动上升 | 功能可靠 | ● | ● | ● | ● |  |
| 111 |  | 应急下降 | 功能正常 | ● | ● | ● | ● |  |
| 112 |  | 冷却装置 | 功能可靠 |  | ● | ● | ● |  |
| 113 |  | 破裂阀 | 功能正常 |  | ● | ● | ● |  |
| 114 |  | 管道系统压力 | 功能可靠 | ● | ● | ● | ● |  |
| 115 |  | 安全标志 | 设置 | ● | ● | ● | ● |  |
| 116 | 井道和底坑 | 管道系统 | 无渗漏 | ● | ● | ● | ● |  |
| 117 |  | 油缸行程 | 位置正确 |  | ● | ● | ● |  |
| 118 |  | 反馈测速装置 | 0-30mV |  |  | ● | ● |  |
| 119 |  | 安全绳松绳开关 | 功能正常，接线可靠 | ● | ● | ● | ● |  |
| 120 |  | 安全绳动作行程 | 上行程80mm，下行程60mm | ● | ● | ● | ● |  |
| 周期表使用说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 本周期表以4周为1个保养周期。1年有13个保养周期。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 本周期表所表示的是实施例行保养的最低要求。特殊条件、特殊工况应根据实际情况增加保养频率。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 鉴于产品配置方式较多，本周期表未根据产品线进行划分。保养工作时须根据实际配置情况实施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1、2、3、4类分别代表以4周、12周、24周、52周为周期的保养项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 保养技工根据其主管安排的保养类别，实施打“●”的保养任务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 周期表是例行保养的工作指南，不作为存档文件，无须签字。保养技工可以作为工作日记在记录栏内标记已完成或有问题的任务以备忘。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 对于每周访问一次的电梯，周期表已经用颜色对各次访问应实施的保养任务进行了划分： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红色： | 每次都要求实施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 橙色： | 每个周期的第1周实施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄色： | 每个周期的第2周实施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿色： | 每个周期的第3周实施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 蓝色： | 每个周期的第4周实施 |  |  |  |  |  |  |

电梯安装合同条件

甲方（购买方）：

乙方（施工方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》及本项目招标结果、相关设备的买卖合同，遵循平等、互利、自愿、公平的原则，甲、乙双方就               项目电梯供应与安装事项协商一致，签订本合同。

- 工程概况

  - 项目名称：          项目电梯供应与安装

  - 项目地点：

- 承包范围及内容

  - 承包范围：招标范围内的电梯设备安装，包电梯安装工、料、机，包工期、质量、安全文明施工。

  - 工程内容：包括前期技术咨询、现场安装外部条件的核实（含基坑、井道、门洞、顶层层高、机房等部位的规格尺寸）、图纸的优化设计、设备安装、调试、成品保护、检测验收至取得相关主管部门颁发的电梯检验合格证书、乙方向甲方移交完设备及完整资料、人员培训、质保维修等全过程工作。

  - 安装工作内容及范围：招标范围内电梯设备、机房电梯自带配电控制箱、电梯垂直行走电缆、轿厢照明设施、电梯轿厢的装饰、五方通话设备、轿厢监控随行电缆等供货安装工程（配合五方通话线敷设至电梯机房控制箱内并接线）。工作内容包括但不限于：对建安设计涉及电梯的核查并提供意见和方案、进场后标高、位置、孔洞、套管技术复查，进场后的界面验收和预埋管道的畅通检查、测量、放线、材料场内外运输、装卸、现场入库、验收移交前的成品与半成品保护和看管、施工期的防污染覆膜、施工期的防碰撞保护、交付前清理保洁（含垃圾外运）、标牌标识、配件、工具、检测、调试、验收、工程及资料移交等工作；必须取得项目所在地的技术监督局和主管部门验收合格证和相关文件。

    - 安装、调试人员必须是经过专门培训、考核，并取得合格证书和上岗证书，经验丰富的人员。

    - 提供详细的技术资料。

    - 无论质保期内或质保期满后均应保证常用备品、配件及工具应用，如发生停止生产情况，须将停产计划及时通知招标人使其有足够的时间采购所需的备品、配件及工具；或免费向招标人提供备品、配件及工具的图纸、替代品（替代品的品质不得低于原品件及工具的性能指标）。

    - 提供至少2人以上设备操作及维护培训。

  - 维保服务：

    - 设备的质量保修期为24个月。质量保修期从验收合格且所有设备及相关资料全部移交之日起算，若移交时仍存在质量问题尚未整改，则质量保修期从整改合格之日起算。

    - 必须能够提供应急报修服务，响应时间30分钟。

    - 提供长期售后服务承诺。

  - 安全要求：电梯在安装过程中和国家有关规定的年限内，因质量原因造成的人员伤害和一切损失由施工方承担。

  - 招标的计划交货期和交货地点：

    - 计划交货期：收到招标人通知之日起   日历天内货到工地，工程人员进场安装后   日历天内完成所有的电梯的安装调试并通过质量技术监督部门的验收合格。

    - 交货地点：              。

  - 其他说明：以下部分均应含在投标报价内容之内；

    - 安装在墙上的电梯控制面板/按钮和楼层显示器的形状尺寸要和精装修设计院确认后再制作。

    - 电梯井道内预埋钢板，安装用的工字钢支架由电梯安装单位提供和安装。

    - 底坑爬梯由电梯安装单位负责。

    - 电梯井道照明由电梯安装单位配合总包方施工。

    - 电梯安装的脚手架由中标单位负责，并自行搭建和拆除。

    - 各投标设备要满足“双方签字盖单认可的安装图纸及技术资料”中井道尺寸、底坑深度等相关土建尺寸，与设计图纸不相符时，以设计图纸为准，并请各参与本次招标的投标人到现场踏勘实测（见投标人须知前附表11条踏勘现场）。

    - 项目所在地电梯验收部门所要求各项功能也包含在本次投标人报价中（包括但不仅限于监检费等）。

    - 总包方需按要求配置安装，调试使用的动力和照明电源。正式运行前需将正式电源送至由安装方提供的机房电梯专用配电柜内；电梯货到现场，总包方需提供足够面积的临时堆放场地并提供货物开箱后足够面积的临时库房，便于设备的完好保管。

- 合同价款

  - 本合同实行全费用综合单价计价后的总价包干制。合同价款包干价为						元，人民币大写：						元整，组价明细详见附表。

合同价款包干价为含税价（税率按简易计税税率3%执行），报价中包括运输（含现场二次搬运）、装卸、安装、调试及验收。安装所需辅材、调试检测费、验收费、安全措施、技术指导支持、直至经项目所在地有关主管部门完成验收合格达到合同要求，并取得安全使用许可证。如果甲方要求消防梯提前投入使用，临时用梯费用应由甲方支付（前提是电梯通过政府部门验收合格）。在合同执行期内，非经甲方书面同意，报价不论任何情况均不予调整。

  - 本合同电梯安装包干总价包含但不限于：安装相关辅料费、总包方井道预埋件核实、安装找平找正（如需打洞时还包括打洞）、设备及管线孔洞的开凿预留封阻费用、设备安装现场的水平和垂直运费（含二次以上的搬运费）、人工费、机械费、设备器材看管及成品保护费（含围护锁闭等材料费，安装前、安装期间及竣工移交前的看管费用）、电梯井坑垃圾清理排水、成品保护费（含安装前、安装期间及竣工移交前的保护费用）、技术指导支持、安全文明施工措施费、建渣清运费、设备安装及调试费、验收及办证费（含政府相关手续费）、水电费、现场培训、税金、风险费。

  - 其他说明：以下部分均应含在本合同价款内容之内；

    - 电梯井道内预埋钢板，安装用的工字钢支架由乙方提供和安装（安装用的工字钢支架乙方提供，预埋钢板总包提供并预埋如有）。如甲方提供的电梯井道不符合电梯营业设计图之要求需整改的，不在本合同价款内，甲方需另行负担乙方相关费用。

    - 底坑爬梯由乙方负责。

    - 电梯井道照明由乙方配合总包方施工。

    - 电梯安装的脚手架由乙方负责，并自行搭建和拆除。

    - 各投标设备要满足“双方签字盖单认可的安装图纸及技术资料”中井道尺寸、底坑深度等相关土建尺寸，与设计图纸不相符时，以设计图纸为准。

    - 项目所在地电梯验收部门所要求各项功能也包含在本合同价款中（包括但不仅限于监检费等）。

    - 施工用临时水电费由乙方负责，应包含在本合同价款中的安装费中。

  - 本合同电梯安装包干总价为最终结算价，不受国家政策、市场变化、通货膨胀等因素的影响。

  - 乙方提供营业执照、一般纳税人资格认定的复印件。

  - 本合同内容经双方同意变更的，如果变更的内容涉及到采购商品品种、价款等发票记载项目发生变化的，则应作废、重开、补开、红字开具发票。甲乙双方需履行各自的协助义务。

- 工程期限

  - 本工程将根据甲方进度要求进行整台发货及整台安装。

  - 具体安装调试日期以电梯井道土建具备安装条件，并在接到甲方书面通知之日起   日历天内完成全部安装、调试完成，递交相关资料并通过质量技术监督局验收，取得安全检验合格证。

- 双方职责

  - 甲方责任

5，1，1 甲方负责协调总包方免费提供以下配合服务工作：

      - 提供临时材料设备存放场地（门窗完好，可以上锁的库房），以及电梯安装所需工作面，清除影响安装的杂物和积水；

      - 通知乙方参加现场工程例会，协调电梯安装工作中遇到的问题；

      - 就近提供安装施工期间的水电接驳点；

      - 提供现场现有的垂直运输机械和脚手架使用（若乙方要求单独搭设或改制脚手架，乙方与土建总包方自行协商并承担相应费用）；

      - 修边封口（如因乙方质量问题或乙方现场核对检查不力造成土建总包方进行电梯部件和管线预埋时发生漏埋、错埋、预留洞口大小及位置产生偏差等原因造成返工整改，需总包方再次拆凿、抹灰、封口及场地清理等增加的费用由乙方自行承担）；

      - 提供各楼层地坪装饰完成面的标高线（并在电梯相应墙面上予以标注）和各层墙面装饰厚度尺寸的书面文件（由于乙方未提供的相关标识标线或未能及时提供、或提供错误所引起的土建或装饰工程返工整改费用，由乙方承担）；

      - 按照甲乙双方确认的土建图，设置合理的井道预埋件（包括预留洞口、预留门洞、机房吊钩等）；

      - 增加本条（按照电梯要求配置安装、调试用的动力和照明电源）。

    - 按时支付合同价款，为乙方提供施工便利条件，负责其与总包方及其它施工方的工作协调；

    - 竣工验收前的试运行期间，电梯产品未经验收合格，甲方不可擅自使用，否则将承担由此产生的一切后果。但如甲方因现场工作需要使用电梯，须征得乙方同意后使用；

    - 有权检查乙方人员的施工质量、安全等工作，发现问题及时通知乙方；

    - 甲方现场代表：

    - 职权：在甲方授权范围内履行本合同甲方的权利和义务，全面负责施工现场组织、协调、实施和管理工作。

  - 乙方责任

    - 本合同签订后7天内向甲方提供完整准确经乙方签字盖章的井道、机房布置图及建筑、结构专业所需的完整技术条件，包括井道、厅门、厅外显示等的预留洞口尺寸和预埋要求等技术资料及图纸，并对其提供的资料的真实性和技术符合性负责；

    - 甲方根据乙方提供的井道、机房布置图组织土建施工，乙方应配合土建施工进度，派技术人员到甲方现场指导施工，及时到现场核查土建资料，并对土建井道尺寸、门洞尺寸、预留洞口、预埋部件等进行检查、验收，并对其质量问题提出整改意见，否则视为乙方认可土建施工质量（乙方施工前与总包进行图纸交底，井道施工结束后，乙方派人现场勘测，并出具井道勘测表，如无意见，则视为认可土建井道施工结果。）；

    - 严格执行国家有关电梯安装的规定规范，保质保量按时完成电梯安装和调试，使其技术参数达到合同约定的标准及功能要求；

    - 执行甲方和总包方的现场管理制度，在安装施工期间，服从甲方现场管理和土建总包方的协调管理；

    - 全面负责电梯设备抵达现场后的搬运、保管工作，并确保设备在安装期间完好无损，如有损坏则由乙方承担，且工期不予顺延。同时乙方负责其施工人员食宿、办公、井道内搭拆架管、井道照明、防坠落栅栏、施工搭伙、防火、看管（含临时库房的门窗锁等）、垃圾清运至总包方指定地点及安全文明施工等工作；

    - 负责从土建总包方指定的水电接驳点自行装表计量，承担从开工至安装调试验收完成、取得设备合格证并移交甲方为止的水电费用，施工用水、用电费用由乙方并直接向总包方交纳；

    - 负责与项目所在地的技术监督局联系验收，直至通过验收及办理合格证，向甲方移交合格工程及其所需要的全部资料、证件、电梯钥匙等，并承担费用。负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用；

    - 认真执行售后服务承诺，确保电梯运行的质量和效果。乙方在电梯安装施工和投用期间免费为甲方培训电梯维护和操作人员2～4名。乙方应保证甲方受训人员培训合格后能够熟练操作，并可以对简单的常见故障进行诊断、处理，能独立自主的进行简单维护；

    - 如乙方认为还需要总包方提供本合同第5.1.1条内容以外的其它总包配合服务内容，由乙方自行与总包方协商解决；

    - 配合总包方做好本工程竣工资料的整理、验收并交付城建档案馆等工作；

    - 本合同签订7日内，乙方须向甲方提交施工进度计划和乙方现场技术人员的名单、安装人员的资格证书。乙方不得随意变更上述计划和人员名单；

    - 乙方负责提供主机下的搁机钢梁等设施；

    - 乙方负责设备到场后的开箱点检、入库和保管。

    - 电梯在安装过程中和国家有关规定的年限内，因质量原因造成的人员伤害和一切损失由乙方承担。

    - 其他（详见附件26技术要求）

- 工程安全生产管理条款

  - 甲方双方必须严格执行国家、地方及上级主管部门颁发的有关建筑施工安全、消防等方面的法规、条例、制度、办法等规定。双方均要设置健全的安全管理网，明确安全生产岗位责任制，安全检查及例会制度。特种作业工人必须持证上岗。

  - 甲方有督促、检查、指导、考核乙方遵守各项安全规章制度、限期整改事故隐患和对违章行为进行处罚的权利（罚则附后）。乙方有自觉遵守安全规章制度、接受监督检查、认真执行整改要求，接受对违章行为处罚的责任。

  - 甲方对乙方人员违反安全制度和规定的情况，甲方有查处和要求整改的权利。乙方有对甲方违章指令拒绝执行的权利。

  - 甲方监督乙方进行施工人员的安全教育、安全技术交底、安全施工管理，形成书面记录交甲方备案。

  - 乙方人员、设备发生伤亡、事故、火警等，分以下情况承担责任：

    - 属乙方管理不善造成的，乙方承担全部责任；

    - 非乙方人员在乙方负责管理的区域出现伤亡或乙方人员在现场其他责任区域出现伤亡，甲方负责组织分析原因，据实分解责任；

    - 凡属乙方管理不善造成的重大事故，乙方除承担全部责任和全部损失等费用外，还需赔偿由此造成的甲方名誉、利益损失。

  - 非乙方设置的安全防护措施、消防器材及安全标志，不得擅自拆除、毁坏、挪作他用或变更位置。确因施工需要作相应变动的，乙方应先报告甲方，由甲方负责协调和处理。否则，甲方有权要求乙方恢复原状，并作出相应处罚；若因此造成其他事故的，由乙方承担全部责任。

  - 乙方在整个施工现场内动火、临时断水、断电、占道、断道、搭建临设、堵断排水系统等，均需事前提出申请，经甲方批准并落实相应的安全措施后，方能实施。

  - 特种作业必须执行《国家特种作业安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术培训考核合格后持有效证件上岗。中、小型机械的操作人员定人管理，起重吊装作业必须遵守“十不吊”；电焊、气割作业人员按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不燃”规定；严禁不懂电器、机械设备的人员擅自操作。

  - 乙方所属执证上岗人员的证件由乙方统管，复印件送甲方、监理一份备案。甲方有检查乙方提供证件有效性和符合性（人、证相符）和督促乙方整改的责任和权力。

  - 整个施工期间，乙方指派					同志负责本工程项目安全、消防管理，甲方指派					同志负责本工程项目安全、消防管理、检查考核、处罚工作。乙方应服从甲方的领导，参与甲方组织的交叉检查执法和甲方组织的其他安全管理活动。事先未经甲方书面同意，乙方不得擅自变动  同志的安全管理工作职责。

  - 若乙方安全措施不齐备、不完善、对甲方签发的《整改通知单》推诿、拖拉或整改不力，或乙方人员违章作业行为发生，甲方有权按本协议附件《罚则》的规定进行经济处罚直至责令停止作业，由此造成的经济损失均由乙方承担，罚款直接从工程进度款中扣除。

  - 为保证工程顺利按期完成，确保施工过程中施工人员的人身安全，防止火灾等事故发生，出现违反安全生产要求时从合同总价中扣除相应违约金及罚款，在工程顺利完工后，按分包合同规定返还剩余款项。

- 安装质量及竣工验收

  - 在安装工作中，乙方技术人员应对甲方相关人员介绍安装方法和要求，并对甲方相关人员进行技术交底，技术交底应采取书面形式。

  - 电梯安装、调试、试运行和验收必须符合国家现行相关标准规范进行，且须满足本合同相关的规定条款、技术数据、施工图纸等的要求。

  - 乙方安装完毕，自检合格后与甲方和监理单位共同进行初验，符合要求后再由乙方向项目所在地的技术监督局申请验收（甲方及监理单位参加验收）。如合格则由乙方办理相关手续及证件；如不合格则由乙方进行整改，因此产生的工期延误，按违约责任处理。

  - 乙方应在本工程竣工验收合格后7日内，向甲方提交工程移交书面报告，并同时提交竣工图纸和竣工资料，竣工资料如下：

7.4.1  “电梯验收检验报告”（特种设备检验所出具）；

7.4.2   装箱清单（注明部件名称、规格型号、单位、数量及备注等）

7.4.3   电梯维护说明书；

7.4.4   电梯电气原理线路图；

7.4.5   电梯安装说明书；

7.4.6   产品合格证

7.4.7   电梯钥匙（每台至少2套）。

7.4.8   甲方如果委托第三方向乙方支付合同价款的，需要提供以下资料：委托协议。

（备注：上述资料如第三方无电子版可不提供。）

  - 其他

- 安装质量保修期质量保证金

  - 安装质量保修期为贰年（与电梯设备质保期相同），从技术监督局验收合格、乙方向甲方移交该批次电梯完毕之日起计算。若移交时仍存在质量问题尚未整改，则质量保修期从整改合格之日起算。

8.2     质保期内需提供二次年检服务，确保年检顺利通过。

8.3     乙方承诺在保修期内，设备出现故障后保证按规定时间内到现场维修，确保电梯正常使用。相关设备升级的同时，对本套设备相关接口同时进行升级改造，由此引起的各种费用全部由乙方负责。

8.4     安装质量保证

8.4.1   质量保证的运用：在质量保修期内有任何质量问题，由乙方在甲方通知的期限内到达现场进行处置，并按双方约定时间完成修理、更换、补正，并承担所发生的一切费用。

- 付款方式

      - 合同签订后甲方支付电梯安装合同价款的50％ 作为预付款，20个工作日内乙方办理完《设备进场验收记录表》、《土建交接检验记录表》，电梯设备安装人员进场，同时乙方开具相应金额的发票（税率按简易计税税率3%执行）给甲方；

      - 乙方电梯安装调试完毕通过技术监督局验收合格后，甲方按双方认同的标准对竣工图纸及竣工资料验收合格，办理完签字审批手续20天内，甲方向乙方支付电梯安装合同结算尾款50%，同时乙方须开具对应本次付款额的发票（3%税率）；乙方收齐甲方的全部安装款后移交电梯产品。

- 甲方如果委托第三方向乙方支付合同价款的，需要提供委托协议。

- 履约保证

  - 发生下列情况时甲方有权要求乙方退场并进一步追偿相关损失：

    - 发生重大质量事故或施工过程质量无法保证且不采取整改措施；

    - 发生重大安全事故或施工过程中文明施工差、安全隐患问题等长时间得不到解决；

    - 施工进度无法满足甲方要求且无明显有效的赶工措施；

    - 在各工种、工序交叉作业时，不顾全大局、不服从甲方协调指挥；

    - 安装工程分包给的单位和个人；

    - 乙方因自身的问题给甲方声誉造成严重影响。

- 违约责任

  - 乙方安装的电梯必须严格达到国家有关电梯安装的质量规定和要求，如质量不符合要求，乙方应立即进行整改重做，直至合格为止，工期不予顺延。

  - 乙方安装电梯工期每延误一天，乙方按￥2000元向甲方赔偿资金直接损失费；如延误超过10天，从第11天起乙方每天按￥5000元向甲方赔偿资金直接损失费。若是非乙方原因造成的延误，在延误事件发生时，乙方应立即书面报请甲方，经甲方审核同意后的延期，将给乙方办理延期签证，甲方同样给予乙方同等费用的补偿。

  - 凡乙方出现下列情形之一的,甲方有权要求乙方赔偿，并承担因乙方单方面原因造成甲方的所有损失。但乙方仍须对电梯安装全过程提供技术指导，直至验收合格并取得检验合格证：

    - 乙方安装工期延误累计超过 30 天的，或乙方明显无能力按进度要求完成本合同电梯安装工程，经甲方协调无效的；

    - 安装质量不符合合同约定或不满足国家标准或行业标准，且经整改仍无法满足要求的；

    - 有其他甲方认为严重损害甲方利益或妨碍合同履行的行为的。

  - 如甲方未按合同规定支付货款，经乙方书面同意，甲方可延期支付货款，但须向乙方支付该期应付价款与银行同期贷款利率的资金利息。

  - 乙方不得随意改变施工进度计划和乙方现场技术人员名单，如需变更，需征得甲方同意。

  - 因乙方现场负责人工作不力，甲方有权要求及时更换，乙方应当在接到甲方通知之日起2天内更换到位，否则，每延误一天，乙方应向甲方支付￥1000元/天，并承担由此引起的一切后果。

  - 乙方应遵守甲方或总包方的现场管理规定和制度，服从甲方或总包方的现场统一管理。如有违反，则按甲方或总包方的现场管理规定和制度执行。

- 不可抗力

  - 不可抗力:本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，对于经营状况严重恶化、安排不周及税收政策的调整等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免责任，但法律另有规定的除外。迟延履行后发生不可抗力不能免除责任。

  - 合同任何一方因不可抗力不能履行合同的，受不可抗力影响的一方应当及时通知对方以减轻可能给对方造成的损失，并应当在14 天内提供当地有关当局出据的事发证明。

  - 如不可抗力持续120天以上，则双方应通过友好协商修改本合同条款。

- 争端解决

争议的解决：因执行本合同而引起的一切争议，由双方通过友好协商解决，如协商不成，向项目所在地人民法院起诉。

- 本合同组成部分的文件包括：

  - 中标通知书；

14.2    图纸；

14.3    其他合同文件（包括但不仅限于电梯供应与安装工程的招标文件及乙方的投标文件、售后服务承诺书均为甲方与乙方签订电梯销售、安装、维护保养合同的附件等）。

14.4    在合同订立及履行过程中双方盖章形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

- 其它

  - 本合同内容如有变更或有未尽事宜，双方应签署书面补充协议执行，与本合同具有同等法律效力。

  - 本合同一式捌份，双方各执肆份，均具有同等法律效力。

  - 本合同自甲乙双方签章之日起生效，质保期满后终止。

以下无协议内容

| 甲空方： | （公章） | 乙空方： | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地空址： |  | 地空址： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电空话： |  | 电空话： |  |
| 传空真： |  | 传空真： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账空号： |  | 账空号： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 电子邮箱： |  | 电子邮箱： |  |

附件：

- 评标办法

- 本评标办法按《中华人民国和国招标投标法》有关规定制定，作为本工程择优选定中标人的依据，在评标全过程中应遵照执行。

- 评标小组由招标人依法组建。

- 本次评标办法采用以打分方式确定投标单位名次。评标小组采用相同的程序和标准评估所有对招标信息有实质性响应的投标文件。评标小组各评委根据招标要求进行分析和比较，在评标会中进行评议和讨论。之后各评委以记名方式对各有效投标文件采用简单打分法，按第一名得1分，第二名得2分，依此类推。经汇总，总分最低的为第1名，得分次低的为第2名，依此类推，最终决出名次，并将排名第一名的投标人作为中标后选人推荐中标。如出现并列的情况，应再次投票直至决出名次。

- 当被确定的中标人放弃中标或因不可抗力不能履行合同的，招标单位有权确定评标小组评选得分第二名的中标推荐单位为中标人。

- 为保证评标的公正性，评标过程中评标小组成员名单和评标活动保密。投标文件开启后，到作出决标结果，凡署于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和信息，都不再向投标单位或与该过程无关的其它人进行解释。

- 本次投标报价比选遵循自愿原则，不管是否选用，进入评标的所有报价资料一律不退。