GLP-832 型连栋塑料大棚 （温室）安装

（设计说明及工程量清单）

结构型号：圆拱型连栋塑料大棚（温室）

覆盖物：  0.15mmPEP长寿无滴膜

一、主体结构介绍

1 、性能指标

- 风载：≥0.50KN/m2（台风除外）

- 雪载：≥0. 15KN/m2   （要求天沟五积雪）

- 最大排雨量：140mm/h

- 作物载荷：10KN/m2

- 温室主体钢结构使用年限≥15 年

# 2 、规格尺寸：

# 1）温室跨度：8m

2）温室开间：4m

3）温室肩高：2.5 m

4）温室顶高：4.5m

3、大棚温室布置及面积：

# 大棚温室屋脊的为南北走向。

# 南北长： 4 米×16=64m

# 东西宽： 8 米×3 跨=24m面  积：64×24=1536㎡

二、大棚温室组成部分及技术要求

GLP-832 连栋塑料大棚温室主要由基础（独立柱基础、圈梁）

主体钢结构、雨水排放系统、覆盖材料、门、手动卷膜开窗等组成。 各部分技术参数要求如下

1 、大棚温室基础

温室基础为立柱独立基础，采用钢筋预埋件混泥土现场浇筑，预埋件采用Ф10 螺纹钢焊接成型，尺寸 160*600；基础桩坑为350×350×600㎜,预埋件埋入深度 50cm 以上；温室立柱与预制桩采用M16 螺栓连接。圈梁砼浇筑尺寸为 200* 200mm。所有混凝土强度等级≥ C20 砼浇制。

2 、大棚温室钢架结构

温室结构形式为天沟连接多跨连栋，尖拱顶结构。温室框架结构 主要由立柱、拱杆.水平拉杆、顶纵拉杆、天沟部件组成。所有型钢 金属材料选用 Q235 的碳素结构钢，表面经热浸镀锌防腐。

- 立柱：采用□60×80×2.5mm 热镀锌矩形管，间距 4 米；

- 侧面副立柱：温室两侧面设副立柱，采用φ32×1.5mm 热镀锌圆管，间距 1 米。

- 拱杆：拱杆采用φ32×1.5mm 热镀锌管,拱间距 1m。

- 顶纵向拉杆：顶部设三道纵拉杆，顶部采用φ32×1.5mm 热镀锌管。两侧采用φ22×1.2mm 热镀锌管。

- 水平横拉杆：采用□40×60×2mm 热镀锌矩形管，间距 4 米；每根横拉杆用一根Φ32×1.5mm 热镀锌圆管做吊撑。

- 棚头立柱：采用□40×60×2mm 和□30×40×1.5mm 热镀锌矩形管（每跨分别四根）

- 端面横杆：采用□40×60×2mm 热镀锌矩形管。

- 剪刀撑：采用Ф10 螺纹钢，配置 M10 花篮螺丝可调节。

- 天沟：天沟采用 275 克热镀锌钢板冲压成形厚度 2.0mm，天沟 的设计既满足了大降雨量的排水要求，又考虑到了操作工人安 装和维修工作的方便。

- 端面八字撑：采用Φ42×2.0mm 热镀锌圆管，每跨 4 根。

- 门：采用热镀锌方管门，上部安装滚轮；门上轨道采用铝合金轨道+L40×40 角钢，温室共配置 1套双开移门，另一端开两个小门。

- 手动卷膜开窗：顶开窗在温室顶部每一跨的两侧面均设二组卷膜开窗，卷起宽度1m， 采用手动卷膜开闭，温室的最外侧面不设开窗。侧窗温室侧墙设置手动卷膜机构，卷起高度 1.8m。

- 雨水排放系统：温室采用热镀锌钢质天沟，采用双向以  0.25%坡度排水，雨水排放系统以最大降雨量 140mm/h 为设计 依据，天沟南北两端部设φ110mm 优质PVC 管。

3 、覆盖材料

薄膜采用PEP 牌温室专用无滴透明薄膜。

- 薄膜具有抗结露、无滴，透光率 85%。

- 传热系数：3.3W/m2  · ℃。

- 防紫外线、抗老化、隔热。

- 薄膜四周及顶部为厚度 0. 15mm ，质保期 5 年

- 薄膜采用专用卡槽、卡簧固定密封。

4 、大棚三周加 20*20 挡水墙，里面加一道 0.04mm 钢筋加固。

| GLP-832 型连栋塑料大棚温室材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温室 规格 | 宽度（m） | 长度 | 肩高（m） | 顶高 （m） |  | 面积（㎡） |  |  |
|  | 8*3 跨=24 米 | 开间 4 米*16间=64 米 | 2.5 | 4.5 |  | 1536 |  |  |
| 一 | 温室主体钢架 | 共一组 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 型号规格及说明 | 品牌或材质 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合计 |
| 1 | 预埋件 | ￠10 螺纹钢 | 钢筋 | 个 | 68 |  |  |  |
| 2 | 温室主立柱 | □60×80×2.5×2500 | 热镀锌矩形管 | 根 | 68 |  |  |  |
| 3 | 端面立柱 | □40×60×2.0×4300 | 热镀锌矩形管 | 根 | 12 |  |  |  |
| 4 |  | □30×40×1.5×3500 | 热镀锌圆管 | 根 | 12 |  |  |  |
| 5 | 端面水平横梁 | □40×60×2×8000 | 热镀锌矩形管 | 根 | 6 |  |  |  |
| 6 | 内部水平横梁 | □40×60×2×8000 | 热镀锌矩形管 | 根 | 45 |  |  |  |
| 7 | 水平横梁吊撑 | Φ32*1.5*2000 | 热镀锌圆管 | 根 | 45 |  |  |  |
| 8 | 顶部纵梁 | Φ32*1.5*5000（缩头） | 热镀锌圆管 | 根 | 38 |  |  |  |
|  |  | Φ22*1.2*5000（缩头） | 热镀锌圆管 | 根 | 76 |  |  |  |
| 9 | 侧面副立柱 | Φ32*1.5*2800 | 热镀锌圆管 | 根 | 96 |  |  |  |
| 10 | 拱杆 | Φ32*1.5*4400 | 热镀锌圆管 | 根 | 390 |  |  |  |
| 11 | 端面水平八字撑 | Φ42*2.0*4600 | 热镀锌圆管 | 根 | 12 |  |  |  |
| 12 | 立柱拉筋总成 | ￠10 螺纹钢 | 热镀锌钢筋 | 根 | 16 |  |  |  |
| 13 | 卷膜杆 | Φ22*1.2*5100(缩头) | 热镀锌圆管 | 根 | 85 |  |  |  |
| 14 | 手动卷膜器 | Φ22*1.2*1800 | 热镀锌圆管 | 套 | 8 |  |  |  |
| 19 | 天沟 | 4000*2.0mm275g | 热镀锌钢板 | 条 | 64 |  |  |  |
| 20 | 天沟小托架 | 小托架 2.0mm 275g | 热镀锌钢板 | 根 | 68 |  |  |  |
| 21 | 移门 | 1 米宽×2 米高， | 方管门 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 22 | 门上轨道 | 铝合金吊轨+L40*40 角铁 | 铝合金吊轨 | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 门下固定 | L40*40 角铁 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 门滑轮 | 吊轮 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 25 | 拱杆夹片 | 2 眼夹板 | 热镀锌板 | 个 | 384 |  |  |  |
| 26 | 拱杆连接管 | Φ32 | 热镀锌圆管 | 个 | 192 |  |  |  |
| 27 | 钢丝夹 | Φ38*Φ32 | 浸塑钢丝 | 个 | 192 |  |  |  |

|  | 钢丝夹 | Φ32*Φ22 |  | 个 | 384 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 大夹箍 | Φ32 | 热镀锌钢板 | 个 | 100 |  |  |  |
| 29 | 卡槽 | 0.7mm 厚度 | 热镀锌钢板 | 米 | 1852 |  |  |
| 30 | 卡槽连接片 | 0.7mm 厚度 | 热镀锌钢板 | 个 | 400 |  |  |
| 31 | 卡簧 | 0.20mm 钢丝 L:2000mm | 浸塑钢丝 | 支 | 1000 |  |  |
| 32 | 风钩 | Φ2.0mm 钢丝浸塑 | 浸塑钢丝 | 个 | 1600 |  |  |
| 33 | 压膜线 | 塑料 300 米/卷 |  | 卷 | 12 |  |  |
| 34 | 压膜卡 | Φ22 | 塑料 | 个 | 2000 |  |  |
| 35 | 副立柱角码 |  | 热镀锌角钢 | 个 | 100 |  |  |
| 36 | 花兰螺丝 |  |  | 个 | 16 |  |  |
| 37 | 螺丝螺母 | 各种螺丝螺母、 自攻螺 丝 |  | 批 | 1 |  |  |
| 38 | 双面胶 |  |  | 卷 | 7 |  |  |
| 39 | 红垫片 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 40 | 落水斗 | 500*250*1.5mm | 热镀锌板 | 个 | 8 |  |  |
| 41 | 落水管 | ￠ 110*3.0 | PC 管 | 根 | 8 |  |  |
| 二 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 覆盖材料 | 0.15mm 无滴透明膜， 35目防虫网 |  | ㎡ | 1536 |  |  |
| 三 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总合计 | （二）+（三） |  |  |  |  |  |

·   顶膜：8.8 米×64.5 米   3块。 (15 丝)无滴透明膜。

·   侧膜： 2.8 米×64.5 米  2 块。（15 丝）无滴透明膜。

·   棚头膜：4.5米×24.5 米 2 块。（15 丝）无滴透明膜。

·    通风口：1.2 米×1.6米 10 块。（15 丝）无滴透明膜。

1.2 米×1.2 米 8 块。（15 丝）无滴透明膜。

·    围存膜: 0.5 米×64 米 4块。  无滴透明膜。

0.8 米×64 米  2 块。  0.8 米×24米  2 块。  无滴透明膜。

门膜：1.2 米×2.2 米 4 块。 （ 15 丝） 无滴膜。

三、分项报价表：

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大棚主体钢架 | ㎡ | 1536 |  |  |
| 2 | 覆盖材料 （膜和防虫网） | ㎡ | 1536 |  |  |
| 3 | 安装运费 | ㎡ | 1536 |  |  |
| 4 | 管理费 | ㎡ | 1536 |  |  |
| 5 | 小计 | ㎡ | 1536 |  |  |
| 6 | 税金 |  | 含税价 |  |  |
| 7 | 总合计 | 5+6 | 1536 |  |  |

温室示意图