《松江基地连栋薄膜温室项目》工程量清单

| 《松江基地连栋薄膜温室项目》工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 明细 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计（元） |
| 1 | 温室基础 | 立柱独立基础、圈梁 | ㎡ | 1296 |  |  |
| 2 | 温室主体结构 | 热镀锌钢骨架 | ㎡ | 1296 |  |  |
| 3 | 外铝合金缓冲间 | 铝合金型材，覆盖金刚网 | ㎡ | 48 |  |  |
| 4 | 铝合金门 | 1米*2米铝合金门，覆盖阳光板 | 扇 | 6 |  |  |
| 5 | 农膜 | 0.15mm厚农膜 | ㎡ | 1296 |  |  |
| 6 | 防虫网 | 40目防虫网，质保3年寿命5年以上 | ㎡ | 1296 |  |  |
| 7 | 内部防虫网隔断 | 镀锌管钢架6米*8.5米 60目防虫网，质保3年寿命5年以上 | ㎡ | 918 |  |  |
| 8 | 内部隔断缓冲间 | 镀锌管制作，尺寸2*2米 | 套 | 18 |  |  |
| 9 | 缓冲间门 | 镀锌管门，1米*2米 覆盖防虫网 | 扇 | 36 |  |  |
| 10 | 进水系统 | PPR管道，18个龙头，3路总开，6路小开 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 雨水回收系统 | 1.8立方PE水桶，管道，水泵 | 套 | 3 |  |  |
| 12 | 自来水及喷雾系统 | 供水管道并配备18个自来水龙头，喷雾系统 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 电动外遮阳系统 | 遮阳率90% | ㎡ | 1296 |  |  |
| 14 | 配电控制系统 | 配电箱，电路、电表、照明 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 拆除7个小棚 |  | 个 | 7 |  |  |
| 16 | 运费、安装费、管理费、垃圾清运等费用 |  |  |  |  |  |
| 17 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 18 | 合计 |  |  |  |  |  |

松江基地连栋薄膜温室项目说明

一、主体结构介绍

1、性能指标

风载：≥0.50KN/m2（台风除外），雪载：≥0.15KN/m2（要求天沟无积雪），最大排雨量：140mm/h，作物载荷：10KN/m2，温室主体钢结构使用年限≥15年

2、规格尺寸

温室跨度：8m，温室开间：4m，温室肩高：2.5m，温室顶高：4.5m

3、大棚温室布置及面积

大棚温室屋脊为南北走向。

南北长：27米，东西宽：48m，面积：1296㎡

二、温室组成部分及技术要求

连栋薄膜温室主要由基础（独立柱基础、圈梁）主体钢结构、雨水排放系统、覆盖材料、门、手动卷膜开窗等组成。各部分技术参数要求如下：

1、薄膜温室基础

温室基础为立柱独立基础，采用钢筋预埋件混泥土现场浇筑，预埋件采用Ф10 螺纹钢焊接成型，尺寸160*600；基础桩坑为350×350×600㎜,预埋件埋入深度50cm以上；温室立柱与预制桩采用M16螺栓连接。

圈梁砼浇筑尺寸为200*200mm。所有混凝土强度等级≥C20砼浇制。里面加一道0.04mm 钢筋加固。

2、薄膜温室钢架结构

温室结构形式为天沟连接多跨连栋，尖拱顶结构。温室框架结构主要由立柱、拱杆、水平拉杆、顶纵拉杆、天沟部件组成。所有型钢金属材料选用Q235的碳素结构钢，表面经热浸镀锌防腐。

（1）立柱：采用50×100×2.5mm热镀锌矩形管，间距4米；

（2）侧面副立柱：温室两侧面设副立柱，采用φ32×1.5mm热镀锌圆管，间距1米。

（3）拱杆：拱杆采用φ32×1.5mm热镀锌管,拱间距1m。

（4）顶纵向拉杆：顶部设三道纵拉杆，顶部采用φ32×1.5mm热镀锌管。两侧采用φ22×1.2mm热镀锌管。

（5）水平横拉杆：采用40×60×2mm热镀锌矩形管，间距4米；每根横拉杆用一根Φ32×1.5mm热镀锌圆管做吊撑。

（6）棚头立柱：采用40×60×2mm和30×40×1.5mm热镀锌矩形管（每跨分别四根）

（7）端面横梁：采用40×60×2mm热镀锌矩形管。

（8）剪刀撑：采用Ф10螺纹钢，配置M10花篮螺丝可调节。

（9）天沟：天沟采用275克热镀锌钢板冲压成形厚度2.0mm。

（10）端面八字撑：采用Φ42×2.0mm热镀锌圆管，每跨4根。

（11）温室缓冲间：温室设置两套缓冲间，采用40*80铝合金方管制作，尺寸长宽高均2米，覆盖金刚网；每个缓冲间设置2扇铝合金开门尺寸1*2米，覆盖阳光板。

（12）手动卷膜开窗：

顶开窗：在温室顶部每一跨的两侧面均设二组卷膜开窗，卷起宽度1m，采用手动卷膜开闭，温室的最外侧面不设开窗。

侧窗：1.5温室侧墙设置手动卷膜机构，卷起高度1.8m。

（13）雨水排放系统：

温室采用热镀锌钢质天沟，采用双向以0.25%坡度排水，雨水排放系统可应对最大降雨量140mm/h，天沟南北两端部设φ110mmPVC管。温室的南端每两跨设置一套雨水回收桶1.8立方（含管道及水泵），共3套。

3、覆盖材料

薄膜采用PEP温室专用无滴透明薄膜，具有抗结露、无滴，透光率85%，传热系数：3.3W/m2·℃，防紫外线、抗老化、隔热，薄膜四周及顶部为厚度0.15mm（质保期≧5年）；温室的外侧顶部四周，薄膜里加装一层40目防虫网，材质为高密度聚乙烯，质保3年，可使用5年以上；薄膜采用专用卡槽、卡簧固定密封。

4、内部防虫网隔断

温室内部设置防虫网隔断，高度2.3米，宽度6米，长度8.5米，隔断柱子和横梁采用Φ32×1.5mm 热镀锌圆管，采用60目防虫网覆盖，材质为高密度聚乙烯，质保3年，可使用5年以上，用卡槽卡簧固定。

温室共设置18组隔断，每个隔断设置一套缓冲间，采用30*40*1.5镀锌方管制作，尺寸2米*2米*2米，缓冲间设置两套钢管门（内/外对开），门尺寸1米*2米。合计36扇门。

5、供水

温室内每个防虫网隔断安装一个自来水龙头，合计18套，配置3组球阀开关，6路小球阀开关，温室外部连接管道长约100米，采用PPR给水管直径25mm。

三、电动外遮阳系统

外遮阳网采用圆丝的黑色针织网，遮阳率90%，保护作物免遭强光灼伤，不需要时，可将遮阳网收起。

1.外遮阳框架：

外遮阳跨度：8米，外遮阳开间：4米，外遮阳顶高：5米

2.外遮阳主要材料规格：

1)外遮阳立柱：采用40×60×2mm的热镀锌矩形管；

2)框架纵梁  ：采用30×50×1.8mm的热镀锌矩形管；

3)外遮阳横梁: 采用40×60×2mm的热镀锌矩形管。

4)横梁八字撑：采用Φ42×2mm热镀锌圆管；

5)十字剪刀撑：采用φ10mm的热镀锌螺纹钢；

3.系统基本组成

控制箱：控制箱内装配有幕帘展开与合拢器件，既可手动，又可通过开关实现自动停车。

电机：温室专用减速机

齿轮齿条：专用齿轮齿条（间距4米）

幕线与幕布：遮阳幕系统为托/压幕线系统，托幕线承担全部遮阳幕的重量，压幕线防止幕被风吹或幕布收拢时过于重叠过高。遮阳幕布：幅宽4.2m，遮阳率90%，使用寿命大于5年。

四、配电控制系统

各部分的要求如下：

1)配电箱

温室内所有电气设备应经配电箱进行供电与控制，配电箱面板上装有各种指示灯及按纽、开关，要标示清楚、准确，安装有序。

2）电机装有限位保护装置，要求线位准确。

3）控制系统应具有正常的过载过流保护装置。

4）电源进线为三相四线制，接地符合国家标准。

5）电线、电缆的选型和敷设符合国家标准。

6）温室内配置3组照明线路，分3个开关控制，合计安装9盏照明等。

7）外部电线连接长度约100米，采用6平方电缆线。

8）温室南端安装3个插座板。